建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：  年产16万套汽车排气管建设项目

建  设  单  位：  丽水昌鑫汽车配件有限公司      司

浙江问鼎环境工程有限公司

Zhejiang Wending Environmental Engineering Co.,Ltd

国环评证：乙字第2053号

二〇一八年十月

建设项目环境影响报告表

项  目   名   称：  年产16万套汽车排气管建设项目

建设单位（盖章）：  丽水昌鑫汽车配件有限公司      司

浙江问鼎环境工程有限公司

Zhejiang Wending Environmental Engineering Co.,Ltd

国环评证：乙字第2053号

二〇一八年十月

目   录

1. 建设项目基本情况	1

2. 项目所在地自然环境简况	8

3. 环境质量状况	20

4. 评价适用标准	24

5. 建设项目工程分析	28

6.项目主要污染物产生及预计排放情况	36

7.环境影响分析	37

8. 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	42

9. 结论与建议	43

附图：

附图1  建设项目地理位置图

附图2  建设项目车间及环保设施平面布置图

附图3  建设项目周围环境概况及环境噪声监测点位示意图

附图4  建设项目周围环境照片

附图5  建设项目所在地环境功能区划图

附图6  丽水市水功能区划图

附图7  碧湖镇土地利用规划图

附件：

附件1  丽水工业园区租赁企业入园登记表

附件2  浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书

附件3  营业执照

附件4  房屋租赁合同

附件5  房东房产证

附件6  土地证

附件7  房东环评验收批复文件

附表：

建设项目环评审批基础信息表

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | - 年产16万套汽车排气管建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 丽水昌鑫汽车配件有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 汤晖 |  |  |  | 联系人 |  |  | 汤晖 |  |  |
| 通讯地址 | 丽水市莲都工业区南山园南园四路7号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13091900858 |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 |  | 323000 |  |
| 建设地点 | 丽水市莲都工业区南山园南园四路7号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 丽水市莲都区经济商务局 |  |  | 批准文号 |  | 莲经技备案[2017]44号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■ 迁扩建□ 技改□ |  |  | 行业类别及代码 |  | C339 交通运输设备制造业 |  |  |  |  |
| 占地面积（m2） | 800 |  |  | 绿化面积（m2） |  | / |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 100 | 其中：环保投资（万元） |  | 8 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 8% |
| 评价经费 （万元） | / | 预计投产日期 |  | 2018年11月 |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1.1项目背景 丽水昌鑫汽车配件有限公司成立于2017年6月23日，位于丽水市莲都工业区南山园南园四路7号，经营范围为：“汽车配件、零部件的生产、批发、零售（含网上销售）；国家允许的货物和技术的自由进出口业务”，租用丽水市碧湖同茂电器配件厂闲置厂房用于生产。建设规模为年产16万套汽车排气管。该项目于2017年08月18日取得丽水市莲都区经济商务局备案通知（本地文号：莲经技备案[2017]44号，备案号：330000170810108167A）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，该项目必须进行环境影响评价。对照国家环保部第44号令《建设项目环境影响评价分类管理名录（2018年修改）》，本项目属于：“二十六、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业：67、交通器材及其他交通运输设备制造——其他（仅组装除外）”，因不涉及电镀或喷漆工艺，因此本项目报告类型为环境影响报告表。为此，丽水昌鑫汽车配件有限公司委托浙江问鼎环境工程有限公司（国环评证乙字第2053号）承担本项目环境影响评价工作，环评委托书见附件1。本公司在现场勘察、资料收集的基础上，依据环境影响评价技术导则等有关技术规范要求，并通过对有关资料的整理分析和计算，编制本项目环境影响报告表，供建设单位报请环保主管部门审查、审批，以期为项目实施和管理提供依据。 1.2编制依据 1.2.1、国家法律法规 ⑴《中华人民共和国环境保护法（2014年修订）》（2015.01.01实施）； ⑵《中华人民共和国大气污染防治法（2015年修订）》（2016.01.01实施）； ⑶《中华人民共和国水污染防治法（修正）》（2018.01.01实施）； ⑷《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005.4.01，2016.11.07修正）； ⑸《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997.3.01实施）； ⑹《中华人民共和国环境影响评价法（修订）》（2003.09.01，2016.7.02修订，2016.9.01实施）； ⑺《中华人民共和国清洁生产促进法（修正）》（2012.7.01）； ⑻中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》； ⑼国家环保部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017.9.01，2018.4.28修改并实施）； ⑽中华人民共和国国务院令第641号《城镇排水与污水处理条例》（2014.01.01实施）； ⑾国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（2013.5.01）。 1.2.2、地方法律文件 ⑴浙江省人民政府 省政府令第364号《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2018.01.22修正，2018.3.01实施）； ⑵《浙江省大气污染防治条例（修订稿）》（2016.7.01实施）； ⑶《浙江省固体废物污染环境防治条例》（2006.6.01实施，2017年修订）； ⑷浙江省人民代表大会常务委员会公告[2008]第5号《浙江省水污染防治条例》（2008.9.19实施，2017年修订）； ⑸浙江省环保厅 浙环发[2009]76号《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（2009.10.28）； ⑹浙江省环保厅办公室 浙环发[2012]10号《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）>的通知》（2012.2.24）； ⑺浙江省人民政府 浙政函[2015]71号《浙江省人民政府关于浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）的批复》（2015.6.29）；； ⑻ 《丽水市人民政府关于印发丽水市排污权有偿使用和交易管理办法（试行）的通知》（丽政发[2013]74号，2013.9.5）； ⑼ 《丽水市人民政府办公室关于实施丽水市生态工业发展负面清单制度的通知》（丽政办发[2014]76号，2014.5.22）。 1.2.3技术规范 ⑴ 国家环保部HJ2.1-2016《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》； ⑵ 国家环保部HJ2.2-2008《环境影响评价技术导则-大气环境》； ⑶ 国家环保总局HJ/T2.3-93《环境影响评价技术导则-地面水环境》； ⑷ 国家环保部HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则-声环境》； ⑸ 国家环保部HJ610-2016《环境影响评价技术导则-地下水环境》； ⑹ 国家环保部HJ663-2013《环境空气质量评价技术规范（试行）》； ⑺ 浙江省环保局《浙江省建设项目环境影响评价技术要点》。； 1.2.4 技术文件、其它依据 ⑴ 《丽水市城市总体规划（2013-2030）》； ⑵ 《丽水市碧湖—大港头区块总体规划（2015-2030）》； ⑶ 《丽水市莲都区（市区）环境功能区划》（2015.10）； ⑷ 建设单位提供的项目资料； ⑸ 建设单位与环评单位签订的环评技术合同。 1.3建设项目基本概况 1.3.1项目概况 本项目位于丽水市莲都工业区南山园南园四路7号，租用丽水市碧湖同茂电器配件厂闲置厂房用于生产规模为年产16万套汽车排气管，项目不涉及电镀、喷漆工艺。 1.3.2项目内容及规模 该项目建设规模为年产16万套汽车排气管，材质为不锈钢。其生产能力核定见表1-1。 表1-1 项目生产能力核定 序号; 产品类别; 单位; 产品年产量; 备注. 1; 排气管; 套; 16万. 1.3.3生产设备 项目年产16万只汽车排气管，主要生产设备汇总见表1-2。 表1-2 项目主要生产设备汇总一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 单位; 备注. 1; 车床; e617; 1; 台; 金加工. 2; 仪表车床; /; 2; 台. 3; 压机; Y71-100; 2; 台. 4; 35t冲床; /; 1; 台. 5; 15t冲床; /; 1; 台. 6; 5t冲床; /; 5; 台. 7; 攻丝机; /; 1; 台. 8; 台钻; /; 1; 台. 9; 剪板机; Q11-X3-1300; 1; 台; 切割. 10; 切割机; /; 4; 台. 11; 气动焊机; /; 1; 台; 焊接. 12; 点焊机; /; 2; 台. 13; 直线焊机; /; 1; 台. 14; 氩弧焊机; /; 1; 台. 15; 抛光机; /; 1; 台; 抛光. 16; 打磨机; /; 2; 台; 打磨. 17; 电烘箱; /; 1; 台; 烘干胶水. 1.3.4原辅材料 （1）主要原辅材料消耗情况见表1-3。 表1-3 项目主要原辅材料消耗情况一览表 序号; 原辅材料名称; 年消耗量; 规格. 1; 不锈钢钢管; 16 t; /. 2; 不锈钢钢板; 4.8t; /. 3; 除蜡水; 0.25t; 液态、25kg/桶. 4; 抛光蜡; 0.64t; 固态、1kg/条. 5; 红胶; 0.025t; 膏状体，250g/支. 6; 千叶轮; 0.01t; 1kg/个. 7; 布; 0.04t; 1kg/盘. 8; 焊丝、焊条; 0.02t; /. 9; 水; 5t; /. 原辅料材料分析及理化分析： 红胶：红胶是一种聚稀化合物，主要成分为酚醛树脂，其受热后便固化，其凝固点温度为150℃，这时，红胶开始由膏状体直接变为固体。红胶具有粘度流动性，温度特性、湿润特性等，根据红胶的这个特性，在生产中，利用红胶的目的就是使部件牢固地粘贴于工件表面，防止其掉落。 抛光蜡：抛光蜡(polishingpaste)别名抛光膏、抛光皂，抛光砖，抛光棒。主要成分：硬脂酸、软脂酸、油酸、松香等粘剂，加上磨剂，如长石粉、刚玉、铁红等，根据不同基体成分和要求制成不同的细度和品种。熔点约为 80℃、沸点约为 100℃。 除蜡水：除蜡水主要成分为60%的阴离子表面活性剂、25%的乳化剂、5%的清洗剂和10%的椰油醇酰胺，不含有强酸、不具有毒性、氧化性和燃性，呈弱碱性。用于清除工件表面的抛光蜡而设计，具有良好的清洗和防锈性能。 1.3.5总图布置 项目位于丽水市莲都工业区南山园南园四路7号，租用丽水市碧湖同茂电器配件厂房，总面积800m2，总平面布置图见附图7。 1.3.6生产班次及劳动定员 项目劳动定员15人。不设宿舍，不设食堂。全年工作日300天，生产工人按单班制工作，每班工作8小时。 1.3.7公用工程 1、供水 项目用水由当地市政自来水管网供给。 2、供电 项目用电由当地市政电网供给。 3、排水 本项目所在地配套设施较为成熟，园区内雨、污管网已全部铺设完毕，并投入使用。项目生活污水经预处理纳入园区污水管网，纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中的三级标准，最终进入碧湖污水处理厂，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类标准后排入瓯江。 1.4与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，承租丽水市碧湖同茂电器配件厂部分闲置房屋用作生产场所。 （1）丽水市碧湖同茂电器配件厂产品、原辅料消耗 根据《丽水市碧湖同茂电器配件厂电机配件技改扩建项目环境影响报告表》，同茂电器配件厂主要产品和原辅料如下表 表1-4 项目主要原辅材料消耗情况一览表 产品名称; 产能; 主要原辅料名称; 原辅料总用量. 电机塑料配件; 200万套/年; 聚丙烯; 54t/a. 塑料电源线; 200万套/年; 聚氯乙烯; 45t/a. （2）丽水市碧湖同茂电器配件厂主要污染物 ①废水 根据《丽水市碧湖同茂电器配件厂电机配件技改扩建项目环境影响报告表》，同茂电器配件厂产生的废水为“注塑机运转时间接冷却水和生活污水”。 ②废气 根据《丽水市碧湖同茂电器配件厂电机配件技改扩建项目环境影响报告表》，同茂电器配件厂产生的废气为“注塑机注塑时若操作不当或电流聚变引起高温，塑料焦化会产生恶臭气味，散发在工场周围，对外影响较少。” （3）丽水市碧湖同茂电器配件厂环评及验收情况 丽水市碧湖同茂电器配件厂技改扩建项目于2002年通过丽水市环境保护局审批，环评批复号为丽环建〔2002〕60号，并于2009年9月通过该项目环评验收，验收文件见附件7。 |

# 项目所在地自然环境简况

2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 2.1.1 地理位置 丽水市地处浙江省西南，与福建省省交界，在东经118°41′～120°26′和北纬27°25′～28°57′之间。全市总面积17298平方公里，常住人口211.70万。东南与温州市接壤，西南与福建省宁德市、南平市毗邻，西北与衢州市相接，北部与金华市交界，东北与台州市相连。市政府驻莲都区，距温州126公里，距金华市122公里，距杭州292公里，距上海512公里。 项目选址于丽水市莲都工业区南山园南园四路7号。本项目租用丽水市碧湖同茂电器配件厂厂房。本项目东侧为同茂电器厂区空地，隔空地为世纪木业有限公司厂房；南侧为同茂电器综合楼，综合楼南侧为南园四路，隔南园四路为艾锐特轴承；西侧紧邻丽水市华一自动化技术有限公司厂房；北侧为同茂电器仓库，仓库北侧为丽水市中凯新型建材有限公司。 本项目周边环境状况见表2-1，项目具体地理位置图见附图1，项目周围环境关系见附图4，周围环境照片见附图5。 表2-1 项目周边环境概况 方位; 周边环境状况; 备注. 东; 同茂电器厂区空地、世纪木业有限公司; 工业用地. 南; 同茂电器综合楼、南园四路; 工业用地. 西; 紧邻丽水市华一自动化技术有限公司厂房; 工业用地. 北; 同茂电器仓库、丽水市中凯新型建材有限公司; 工业用地. 2.1.3地形、地貌、地质 丽水市区域地址构造属华南褶皱系，浙南褶皱带。构造活动以褶皱带为主，伴有断裂，从而形成一系列凹陷盆地和沟谷。地貌以中山广布、峡谷众多，间以狭长的山间盆地为基本特征。市域内先后受白垩纪、侏罗纪多次构造活动的影响，其中受燕山运动火山喷发影响最大。境内中山低山主要含角砾凝灰岩、流纹岩和英安质凝灰岩组成，主要土质为粉质粘土、粘土、卵石、砾石、砂土等。莲都区地形复杂，地貌类型多样。境内四周群山起伏，中部陷落盆地。地势自西南向东北倾斜，海拔千米以上的山峰有30座，南部的八面湖山峰1389m，为境内最高外，最低处为开潭村河漫滩，海拔40m。 根据项目所在地附近的勘探资料分析，场区地层划分为5个工程地质层，8个工程地质亚层。场地范围内无大的构造体和不良地质体。基岩为粉沙岩、沉凝灰岩。总体来说：场区地基稳定。浅部孔隙潜水含水层与基岩裂隙水含水层接受大气降水补给。浅部孔隙潜水一方面垂直入渗补给下部基岩裂隙含水层，另一方面从地势高处向低处排泄，于陡坎处以泉流方式出露地表。基岩裂隙水含水层富水性受裂隙发育程度所控制。深部地层较完整，裂隙趋向闭合。 2.1.4气候、气象 丽水市属于中亚热带季风气候区，湿润多雨，四季分明。春末夏初，有一段梅雨期，夏季常受太平洋副热带高压气团控制，冬季有西伯利亚气团影响。一般五、六月份多雨易涝，而秋季少雨易旱。七~九月份易受台风影响，四、五月份易受冰雹影响，无霜期为255天左右，常年主导风向为东、东北风。根据丽水市气象站的观测资料，该市基本气象参数归纳如下： 年平均气温 18℃ 极端最高气温 43.2℃ 最热月平均气温 29.3℃（7月） 极端最低气温 -8.2℃（1月） 最冷月平均气温 6.3℃（1月） 年平均相对湿度 77% 年平均气压 1005.9mb 年平均降雨量 1399.6mm 年平均蒸发量 1477.9mm 年平均日照时间 1783.2h 多年平均风速 1.58m/s 2.1.5水文 丽水市河流均属瓯江水系，瓯江发源于庆元县百山祖，经龙泉、云和入丽水市境内自西南向东流经中部，往青田、温州流入温州湾入海。在丽水境内干流为大溪，横贯丽水中部河谷平原，长达46.5km，平均河宽约140m。主要支流有松阴溪、太平港、宣平港和好溪四条。支流多属山溪性河流，多峡谷，原短流急，径流量变化大，滞流时间短，均流入大溪。 丽水市市区河谷盆地主要内河有好溪堰、贺家坑、九里坑、海潮河、丽阳坑等，均汇流入大溪。大溪自西向东从盆地南部贯穿过，并流向青田县境，好溪自北往南从盆地东部注入大溪，大溪经青田、温州湾流入东海。瓯江的大溪段丰水期最大流量为6230m3/s，枯水期最小流量为3.18m3/s，丰枯期流量差十分明显。流域河床以卵石和砂石为主，落差大，涨落快，持续时间短。一般充氧条件好，水中DO常呈饱和状态。但暴风雨时，因地面雨水冲刷，泥沙剧增，水质浑浊度高，COD增高。 2.1.6土壤与植被 丽水市是浙江省的重点林区，素有“浙江林海”之称，全市森林覆盖率达到79％。丽水地区的自然植被为中亚热带常绿阔叶林。由于受人类活动的影响，原生植被大多已经消失，代之以次生植被，并有一定比例的人工植被。植被大体可分为以下几种：山地草灌丛、阔叶林、针阔混交林、黄山松林、马尾松林、杉木人工林、油茶林。瓯江流域内植被良好，特别是上游和源头地段森林繁茂，常绿阔叶林、针阔混交林占有很大比重。土壤类型繁多，主要有红壤、黄壤、岩性土、潮土、水稻土等五个土类。碧湖平原土壤主要为水稻土、红壤土、砾石粉质土，植被主要为农作物、果树等。 2.2《丽水市城市总体规划（2013-2030）》 （1）规划期限 本次总体规划期限为2013年-2030年。近期为2013-2020年；远期为2020-2030年；远景展望到2030年以后。 （2）规划范围与层次 规划范围分为市域、规划区和中心城市三个层次。 市域：即丽水市域行政辖区，包括莲都区、龙泉市、青田县、缙云县、遂昌县、松阳县、云和县、庆元县及景宁县，面积约为1.73万平方千米，重点研究区域协调、市域空间结构、市域基础设施布局、市域生态产业及重点城镇发展方向等。 规划区：莲都区行政区域及腊口镇行政区域，面积约为1594平方千米，区域内的建设和发展实行统一规划与管理。 中心城市：城乡用地范围包括白云、万象、紫金、岩泉、联城、南明山（富岭、水阁）街道行政区划范围及丽水机场发展需要规划控制的范围，面积约为392平方千米。 （3）城市规模 人口规模：规划2020年规划区总人口为82.7万人，城镇化水平86%。其中中心城市常住人口为60万人，其余城镇镇区人口为11万人，乡村人口为11.7万人。规划2030年规划区总人口为96万人，城镇化水平90%。其中中心城市常住人口为70万人，其余城镇镇区人口为16.5万人，乡村人口为10万人。 用地规模：规划2020年中心城市建设用地规模为63.44平方千米，人均城市建设用地105.7平方米。规划2030年中心城市城市建设用地规模为87.5平方千米，人均城市建设用地125平方米。 （4）城市发展总目标 以“绿水青山就是金山银山”为指导思想，围绕“秀山丽水、养生福地、长寿之乡”区域定位。以公共服务集聚人口，以生态环境吸引要素，以绿色产业提升经济，全面推进新型城镇化发展，促进城乡同发展共繁荣，全面构建经济持续、社会和谐、创新引导、资源节约和环境友好型社会，加快构建美丽幸福新丽水，成为国际生态旅游城市的典范区域。 （5）城市用地布局 以“强化中闲、打造中轴、一体发展”为空间策略，提出“一江双城三大功能区”的总体发展结构，形成“北居中闲南工”的空间功能布局。 ①一江双城三大功能片区 一江：瓯江流域及南明湖； 双城：北城和南城； 三大功能片区：包括北部居住区、南部产业区和中部休闲区。北部居住区发展人居为主，突出行政、商业、文化等综合服务功能的建设开发；南部产业区发展生态产业和空港产业为主，突出商贸、物流、科创等功能；中部休闲区发展生态旅游和休闲养生产业为主，融合“山、水、林、田、湖、城、镇、村”的景观特色，突出郊野旅游、城市旅游等功能。 ②强化中闲：强化中闲功能在完善城市结构、资源利用及产业转型的作用； ③打造中轴：打造“丽阳街—东七路”城市之脊，突出功能汇聚轴、景观形象轴、公交主廊道三轴合一的重要性； ④一体发展：北居、中闲、南工三大片区的一体化发展，达到全面的产城融合。 （6）规划区产业布局引导 ①第一产业布局 规划形成“1+5+10+3”的农业产业空间布局，1个现代农业综合区、5个农业主导产业示范区、10个特色农业精品园和3万亩粮食生产功能区。农业主导产品：绿色蔬菜、食用菌、水果、肉禽、茶叶等。 规划形成“1园区4基地”的林业产业空间布局，打造1个区域现代林业园区和木本油料产业（油茶、香榧）基地、高效笋竹林基地、大径材及珍贵树种基地、花卉苗木基地。 ②第二产业布局 规划形成“一园两区多点”的工业产业总体布局框架。 一园：指丽水生态产业集聚区南城产业园区，包括丽水经济技术开发区、景宁民族工业园区以及空港产业园。 两区：指丽水工业园区（含高溪低丘缓坡生态产业区块）、腊口镇工业功能区（大坑-北坑产业区块、石塔产业区块）。 多点：包括大港头、雅溪、老竹等乡镇生态产业加工点。 对各片区设置产业准入门槛，引导优质、环保、生态的适合丽水总体发展目标的产业进入。 ③第三产业布局 规划形成“一核、一带、多点”服务业空间布局。 一核：丽水市中心城市服务产业核心。 一带：瓯江生态旅游休闲养生产业带。 多点：碧湖、大港头、腊口、老竹、雅溪构成的特色组团服务产业增长点。 符合性分析： 项目位于丽水市莲都工业区南山园南园四路7号，属于丽水工业园区，符合丽水工业园区产业准入门槛，符合第二产业布局，符合丽水市城市总体规划。 2.3《丽水市碧湖—大港头区块总体规划（2015-2030）》 （1）规划期限 本次总体规划确定的规划期限分为近期和远期两个阶段：近期：2015-2020年；远期：2021-2030年。 （2）规划范围 ①分区全域范围：碧湖镇、大港头镇两镇的行政管辖范围，共包括53个行政村、4个居委会，面积314.87平方公里。 ②城镇增长边界范围：具体进行建设用地布局以及城镇人口统计和建设用地平衡的范围。城镇增长边界范围总面积为21.25平方公里。 （3）发展总目标 依托地方历史文化资源，大力发展养生农业、休闲旅游业以及二者间的共生产业链；协调周边城镇关系、推进地区产业结构转型升级。以“绿水青山就是金山银山”为发展原则，积极融入莲都区山水乡愁地景。加大生态环境和历史文化遗产保护力度，大力发展绿色循环经济，推动分区经济社会又好又快发展。 （4）发展定位与规模 ①分区战略定位 瓯江沿岸富有山水田园特色与历史文化底蕴的乡愁经济示范区，丽水市以“古堰画乡”、“世界灌溉工程遗产”和“国家农业公园”为名片的生态旅游服务中心，丽水市传统产业向生态养生农业及新型创意产业转型的先行孵化基地。 ②组团功能定位 碧湖组团：丽水市“古堰”旅游区、国家农业公园与世界灌溉工程遗产所在地，商贸、旅游、研学与新型产业并举的山水生态宜居城镇组团。 大港头组团：丽水市重要的“画乡”旅游区所在地，浙西南地区山、水、人和谐共居的生态休闲旅游城镇组团及创意产业基地。 高溪组团：以国家农业公园建设为依托，建设高溪教育培训、农艺研学以及度假休闲基地，打造集教育、休闲、度假、娱乐于一体的主题公园式的文化旅游综合体。 郎奇-白桥区块：借鉴其它先进县市生态旅游文化示范区先行经验，着力开展养生养老项目建设。 ③人口规模 1.分区镇域人口：近期（2020年）为13.20万人，远期（2030年）为22.8万人。 碧湖镇人口：近期（2020年）为9.40万人，远期（2030年）为18.02万人。 大港头镇人口：近期（2020年）为3.80万人，远期（2030年）为4.78万人。 2.分区镇区人口：近期（2020年）为8.54万人，远期（2030年）为17.9人。 碧湖镇人口：近期（2020年）为5.50万人，远期（2030年）为13.92万人。 大港头镇人口：近期（2020年）为3.04万人，远期（2030年）为3.98万人。 3.分区总体城镇化率为：近期64.7%，远期78.2%。 其中碧湖镇城镇化率为：近期58.8%，远期76.91%；大港头镇城镇化率为：近期80.0%，远期84.0%。 ④城镇建设用地规模 规划期末分区城镇建设用地控制在18.70平方公里以内。 其中：碧湖组团城镇建设用地为11.49平方公里，大港头组团城镇建设用地为1.95平方公里，高溪组团城镇建设用地为5.86平方公里。 分区人均城镇建设用地：2020年106.7平方米/人，2030年104.5平方米/人，在整个分区范围内实现用地指标的综合平衡。 ⑤主导产业定位 包括养生农业、农林产品精深加工业、通用设备制造业和现代服务业。 第一产业以养生农业、生态精品农业、休闲观光农业为主导产业，近期第二产业以农林产品精深加工业、通用设备制造业、健康产业为主导产业，远期第二产业逐步向新型产业和生态产业转型，第三产业以旅游业为主导产业。 ⑥产业空间布局 按照“一心、两轴、三园、四区”进行产业布局。 1.一个中心 碧湖镇作为莲都区最大的建制镇，已经具备了良好的工业发展基础；依托碧湖省级历史文化名镇以及镇区北部国家农业公园的建设，以及通济堰良好的景观资源优势，将碧湖镇区打造成为养生农业、新型工业、现代服务业三产联动发展的分区产业中心。 2.两条发展轴 Ⅰ.新型产业发展轴 是指联系南山工业区块、碧湖产业区块和高溪低丘缓坡文化旅游综合体区块的的轴线。依靠养生农业和旅游业，以发展相关的农林产品精深加工、旅游文创产品等上下游产业。 Ⅱ.生态旅游发展轴 是指沿瓯江大溪联系碧湖组团和大港头组团的轴线。这条轴线串联大港头镇区、碧湖镇区和国家农业公园，依托瓯江大溪沿线丰富的自然人文景观，促进碧湖古镇与大港头“画乡”小镇协同发展，打造以生态旅游为目的的“古堰画乡”旅游区。 3.三个产业区块 分别为南山工业区块、碧湖产业区块和高溪低丘缓坡文化旅游区块。 Ⅰ.南山工业区块位于碧湖组图东部，和老镇区相隔瓯江大溪两侧，规划占地面积118.25公顷。依托现有鞋服制品、纺织服装加工和电气机械制造业等产业区块，促进传统工业向生态产业转型。 Ⅱ.碧湖产业区块位于碧湖老镇区北部，优化整合现状家具、纺织服装、印刷及文教用品产业，重点发展与养生农业配套的食品加工、木竹加工业，促进传统轻工业向养生农业、旅游文创产品升级。 Ⅲ.高溪低丘缓坡区块在进行安评及生态修复完成的前提下，依托国家农业公园培育发展农艺教育培训以及农艺研学，打造以农学院、农民学校、实验农场、示范农园等教育园区。 4.四个集聚区 分别为“古堰画乡” 文化创意产业集聚区、碧湖平原农业产业集聚区区、碧湖组团新型工业区和高溪文化旅游综合体。 Ⅰ.“古堰画乡”文化创意产业集聚区 核心范围为碧湖老镇区和大港头组团北部区域。依托通济堰文保单位、碧湖历史文化名镇的建设，打造碧湖老镇区为“古堰”旅游区；依托大港头镇的传统旅游业基础和瓯江大溪和松阴溪秀美的自然风光，打造大港头组团为“画乡”旅游区，共同形成瓯江沿岸特色鲜明、配套设施、集特色民宿、传统餐饮、文化娱乐、旅游商贸等多功能于一体的“古堰画乡”综合性旅游服务区。完善基础配套设施建设，兼顾居民商住、办公等功能，整合区域资源，和水墨田园小镇、石牛温泉度假区等旅游项目协同发展。 Ⅱ.碧湖平原农业产业集聚区 依托国家农业公园，大力发展种植粮食、蔬菜、特色小水果、食用菌等作物的特色生态农业观光园，既丰富分区旅游产品结构，又为游客提供新的休闲娱乐憩息地，也是第二产业和第三产业协同发展的产业基础。 Ⅲ.碧湖组团新型工业区 包括南山工业区和碧湖产业区块。建立以传统工业生态化转型为基础、以发展养生农业的延伸产业链为目标、以农林产品精深加工业、通用设备制造业、电器制 造业为主导的工业集聚区。 Ⅳ.高溪文化旅游综合体 在进行安评及生态修复完成的前提下，依托国家农业公园培育发展农艺教育培训以及农艺研学。结合农业旅游和知识密集型产业的发展，致力发展以休闲与健康管理、餐旅经营、民宿经营为主的多渠道、多方式的教育培训。 符合性分析：项目位于丽水市莲都工业区南山园南园四路7号，租用丽水市碧湖同茂电器配件厂厂房，属于碧湖产业功能区块，建设用地性质为二类工业用地，符合丽水市碧湖—大港头区块总体规划。 2.4《丽水市莲都区环境功能区划》 莲都区共划分为23个环境功能区，其中自然生态红线区9个，生态功能保障区3个，农产品安全保障区3个，人居环境保障区4个。其面积分别为171.19平方千米、1047.78平方千米、132.82平方千米和111.29平方千米， 占全区国土面积的比例分别为11.39%、69.75%、8.85%和7.42%。环境优化准入区2个，其面积为25.13平方千米， 占全区国土面积的比例为1.67%。环境重点准入区2个，其面积分别为13.89平方千米， 占全区国土面积的比例为0.92% 项目位于丽水市莲都工业区南山园南园四路7号，属于碧湖环境优化准入区（1102-Ⅴ-0-2）。 - （一）区域特征 环境优化准入区划定南城环境优化准入区（1102-Ⅴ-0-1）和碧湖环境优化准入区（1102-Ⅴ-0-2）共2个环境优化准入区，总面积25.13 平方千米，占总区域面积的1.67%。该区域为现有工业发展的区域，为现有工业产业集聚区。南城环境优化准入区（1102-Ⅴ-0-1）为现有丽水市经济开发区（国家级），是莲都区工业的中心，现状工业以合成革、金属制造、阀门精加工、汽配、医药、电机等产业为主。碧湖环境优化准入区（1102-Ⅴ-0-2）为丽水市工业园区(省级)，是碧湖镇的工业中心，现状工业以五金、机电、纺织、服装为主。 - （二）主导功能与保护目标 主导功能：提供健康、安全的生活和工业生产环境，保障人群健康安全。 环境质量目标：地表水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838）Ⅲ类标准，地下水质量达到Ⅲ类。 空气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095）二级标准。 噪声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096）3类标准或相应声环境功能区要求。 土壤环境质量达到相关评价标准； 生态保护目标：河湖水域面积不减少。 （三）管控措施 禁止新建、扩建三类工业项目，但鼓励对现有三类工业项目进行淘汰和提升改造。新建二类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。 严格实施污染物总量控制制度，根据环境功能目标实现情况，编制实施重点污染物减排计划，削减污染物排放总量。 优化居住区与工业功能区布局，在居住区和工业功能区、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全。 禁止畜禽养殖。 加强土壤和地下水污染防治与修复。 最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 - （四）负面清单 禁止新建、扩建三类工业项目，但鼓励对现有三类工业项目进行淘汰和提升改造。三类工业项目如下：30、火力发电（燃煤）；43、炼铁、球团、烧结；44、炼钢；45、铁合金制造；锰、铬冶炼；48、有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）；49、有色金属合金制造（全部）；51、金属制品表面处理及热处理加工（有电镀工艺的；使用有机涂层的；有钝化工艺的热镀锌）；58、水泥制造；68、耐火材料及其制品中的石棉制品；69、石墨及其非金属矿物制品中的石墨、碳素；84、原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其他石油制品；85、基本化学原料制造；肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等制造。（除单纯混合和分装外的）86、日用化学品制造（除单纯混合和分装外的）；87、焦化、电石；88、煤炭液化、气化；90、化学药品制造；96、生物质纤维素乙醇生产；112、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）；115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新；116、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的）；118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制）；119、化学纤维制造（除单纯纺丝外的）；120、纺织品制造（有染整工段的）等重污染行业项目。） 本项目不属于三类工业项目；无需新征土地、无需新建厂房；符合总量替代要求，污染物排放水平能达到同行业国内先进水平。不涉及畜禽养殖、占用水域、非生态型河湖堤岸改造；影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能的活动，不在“负面清单”内。因此符合该功能区要求。 2.5碧湖镇污水处理厂 碧湖镇污水处理厂地处碧湖镇东北面，资福村南面靠近大溪处。建设规模为日处理1万吨，远期3万吨。建设用地面积为18866.3m2，建（构）筑物占地面积为5128.8m2，厂区建设总投资约为1500万元。该项目分期实施，其中一期工程日处理污水能力达1万吨/日，于2010年12月已正式投入运行。根据污水处理厂2016年-2017年3月运行数据，现状处理水量约6000m3/a+老城区雨污分流改造新增生活污水量2400m3/a+大港头镇区近期污水量2300m3/a=10700m3/a，污水处理厂一期设计规模10000m3/d，可满足碧湖镇当前的污水处理量。污水处理厂采用“生物浮动床+硅藻土”先进工艺技术，根据进水水质和出水要求，污水处理具体工艺流程见图2-1。废水经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，排入瓯江。该污水处理厂改善了碧湖镇的生态环境质量，强化污染防治和生态建设能力，满足该镇工业和居民的生产、生活污水排放要求。 图2-1 碧湖镇污水处理厂污水处理工艺流程图 本项目所在区域污水管网已全部铺设完毕，并投入使用，故项目产生的各类废水经厂区内预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后，可直接排入污水管网，由污水处理厂处理达标后排入瓯江。

# 环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 3.1.1 环境空气质量现状 根据《浙江省环境空气质量功能区划》中的有关要求，建设项目所在区环境空气要求达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解本项目所在区域环境空气质量现状，本评价收集了浙江中实检测技术有限公司2016年7月份对魏村的现场检测数据。 监测日期：2016年7月15日~21日。 监测点位：魏村。 监测项目：SO2、NOx、PM10。 监测时间和频率：监测一期，连续7天，SO2、NOx每天监测四次，每次监测1小时；M10监测日均值。 监测及评价结果见表3-1。 表3-1 环境空气质量监测统计表 单位：mg/m3（超标率%） 监测点; 监测日期; 监测结果. SO2 （小时值）; NOX （小时值）; PM10 （日时值）; 非甲烷总烃 （一次值）. 魏村; 2016.7.15; 0.012-0.016; 0.020-0.024; 0.095; 0.92-0.98. 2016.7.16; 0.012-0.018; 0.021-0.026; 0.082; 0.92-1.02. 2016.7.17; 0.019-0.023; 0.019-0.024; 0.075; 0.89-1.01. 2016.7.18; 0.016-0.019; 0.020-0.026; 0.075; 0.99-1.02. 2016.7.19; 0.016-0.019; 0.019-0.026; 0.075; 0.99-1.02. 2016.7.20; 0.015-0.019; 0.021-0.025; 0.089; 0.96-1.01. 2016.7.21; 0.015-0.021; 0.016-0.025; 0.086; 0.99-1.03. 最大浓度值; 0.023; 0.026; 0.095; 1.03. 标准值; 0.5; 0.25; 0.15; 2.0. 比标值; 0.046; 0.104; 0.63; 0.515. 超标率; 0; 0; 0; 0. 由表可知，SO2、NOx、PM10、非甲烷总烃监测浓度均在《环境空气质量标准》（GB3095- 2012）中的二级标准值以内。由此可见，项目所在区域现状环境空气质量较好，能够满足环境空气质量二级标准要求。 3.1.2 地表水环境质量现状 项目所在区域附近地表水为大溪，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015版）》，属于瓯江水系（瓯江12），水功能区为大溪丽水渔业用水区，水环境功能区为渔业用水区，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 为了解建设项目所在地的水环境质量状况，本评价收集了浙江环资检测科技有限公司2016年11月28日的大溪各断面（碧湖断面、石牛断面）水质监测资料，结果见表3-2。 表3-2 大溪碧湖、石牛断面常规监测数据单位：mg/L（pH值除外） 监测指标; 碧湖断面; 石牛断面. pH值; 7.25~7.40; 7.41~7.58. NH3-N; 0.159~0.172; 0.440~0.465. 高锰酸盐指数; 0.9~1.0; 1.0~1.2. TP; 0.045~0.079; 0.106~0.120. 石油类; ＜0.01; ＜0.01. BOD5; 1.3~2.1; 2.1~2.5. 根据《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ/T2.3-93）推荐的单因子比值法，对各污染物的污染状况作出评价。 单项水质评价因子i在第j取样点的标准指数： Sij = Cij / Csi 式中：Cij——水质评价因子i在第j取样点的浓度，mg/L； Csi——因子的评价标准。 pH值的评价标准指数为： SpH,j＝ pH≤7.0 SpH,j＝ pH>7.0 式中：pHj——j取样点pH值； pHsd——评价标准规定下限值； pHsu——评价标准规定上限值。 水质参数标准指数≤1，表明该因子符合水质评价标准，满足功能区使用要求；标准指数>1，表明该因子超过了水质评价标准，已经不能满足规定的水质标准，也说明水质已受到该因子污染，指数值越大，污染程度越重。 计算结果如表3-3所示： 表3-3 水质监测结果与分析 单位：mg/L（pH值除外） 监测断面; pH值; NH3-N; 高锰酸盐指数; TP; 石油类; BOD5. 碧湖 断面; 最大监测值; 7.40; 0.172; 1; 0.079; ＜0.01; 2.1. 标准; 6~9; ≤1.0; ≤6; ≤0.2; ≤0.05; ≤4. 比标值; 0.2; 0.172; 0.167; 0.395; /; 0.525. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 石牛 断面; 最大监测值; 7.58; 0.465; 1.2; 0.120; ＜0.01; 2.5. 标准值; 6~9; ≤1.0; ≤6; ≤0.2; ≤0.05; ≤4. 比标值; 0.29; 0.465; 0.2; 0.6; /; 0.625. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由表3-3可知，大溪碧湖断面、石牛断面水质的各项指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。 3.1.3 声环境质量现状 本项目所在区域为以工业生产为主要功能区，建议按3类声功能区管理。 为了解项目所在地声环境质量现状，对东侧、南侧、北侧三个厂界声环境现状进行了实地监测（因项目西侧厂界紧邻华一自动化厂房，故无法进行监测），具体监测结果见表3-4。监测点位图见附图3。 表3-4 环境噪声现状监测值 单位：dB（A） 编号; 监测点位; 昼间. 监测值; 限值; 达标情况. 1#; 厂界东侧; 56.8; 65; 达标. 2#; 厂界南侧; 56.5; 65; 达标. 3#; 厂界北侧; 57.2; 65; 达标. 监测结果表明，东、南、北厂界环境噪声监测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类声功能区的要求，企业夜间不生产，故对夜间噪声未进行监测及评价。 3.1.4环境保护目标 项目西南侧103m有瓯江花苑居民区；项目东侧560m为下南山村。项目所在地周围主要环境保护目标及控制要求见表3-5。 表3-5 本项目主要环境保护目标 环境 要素; 保护目标; 方位; 规模; 距离; 敏感性 描述; 保护级别. 环境 空气; 瓯江花苑; 西南; 约84户; 103m; 一般; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准. 下南山村; 东; 约30户; 560m; 一般. 地表水; 大溪; 西; 瓯江12; 306m; 一般; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类标准. 声环境; 瓯江花苑; 西南; 约84户; 103m; 一般; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准. 下南山村; 东; 约30户; 560m; 一般. 注：表中的“方位”以项目厂址为基准点，“距离”是指保护目标与厂界的最近距离。

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 根据浙江省空气环境功能区划，项目所在地区域环境空气属二类区域，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。见表4-1。 表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 项目; 取值时间; 污染物名称. 二氧化硫SO2; 二氧化氮NO2; 总悬浮颗粒物TSP; 颗粒物（粒径小于等于10μm）PM10. 二级标准浓度限值(μg/m3); 年平均; 60; 40; 200; 70. 24小时平均; 150; 80; 300; 150. 1小时平均; 500; 200; /; /. 非甲烷总烃（mg/m3）; 一次值; 2.0; 《大气污染物综合排放标准详解》中一次值浓度. 2、地表水环境 项目所在区域附近地表水为大溪，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015版）》，属于瓯江水系（瓯江12），水功能区为大溪丽水渔业用水区，水环境功能区为渔业用水区；地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，具体见表4-2。 表4-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位：mg/L（除pH值外） 项目; pH值; 高锰酸盐指数; BOD5; NH3-N; TP; 石油类. Ⅲ类; 6-9; ≤6; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.05. 3、声环境 项目位于碧湖镇工业园区，区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准，见表4-3。 表4-3 声环境质量标准（GB3096-2008） 类别; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 本项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2“新污染源大气污染物排放限值”中的二级标准，具体指标见表4-4。 表4-4 大气污染物排放标准（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率; 无组织排放限值. 排气筒高度[m]; 二级[kg/h]; 监控点; 浓度[mg/m3]. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 周界外浓度最高点; 4.0. 2、废水 项目废水主要为清洗废水和生活污水，生活污水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网，进入碧湖污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类标准后排入大溪。清洗废水经“絮凝沉淀”处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准后纳入市政污水管网，送入碧湖污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类标准后排入大溪。 主要水污染物排放指标见表4-5和表4-6。 表4-5 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 单位：除pH外，mg/L 污染物名称; pH; CODCr; 氨氮; SS; BOD5; 动植物油. 三级标准; 6~9; 500; 35*; 400; 300; 100. *注：根据《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。 表4-6 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）单位：除pH外，mg/L 污染物名称; pH; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 石油类. 一级A标准; 6.0~9.0; 50; 10; 10; 5（8）; 3. *注：括号外数值为水温>12℃ 时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃ 时的控制指标 3、噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，见表4-7。 表4-7 工业企业厂界噪声标准（GB12348—2008） 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固废 一般固废贮存、处置过程执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），以及环境保护部2013年6月8日发布的《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单和《浙江省固体废物污染环境防治条例》。 |
| 总 量 控 制 指 标 | ## 总量控制指标 污染物总量控制是我国现阶段改善环境质量的一套行之有效的管理制度，根据国家有关规定，项目污染物排放应在达标的基础上实行总量控制。依据国家环保部《“十二五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》、浙江省人民政府《“十二五”主要污染物排放总量控制规划》及《浙江省挥发性有机物污染整治方案》，浙江省总量控制指标为COD、NH3-N、SO2、氮氧化物、工业烟粉尘及挥发性有机物（VOCs）。 项目总量控制建议值 根据项目的工程分析，本项目总量控制指标为COD、NH3-N和挥发性有机物（VOCs） 提出全厂主要污染物排放总量平衡方案，详见下表。 表4-8 项目总量控制指标统计表（单位：t/a） 污染物; 产生量; 削减量; 排放量; 建议核定排放总量控制值. 废水; CODCr; 0.06615; 0.05685; 0.0093; 0.0093. NH3-N; 0.0063; 0.00537; 0.00093; 0.00093. 废气; VOCS; 3.75×10-5; 0; 3.75×10-5; 3.75×10-5. 污染物排放总量平衡方案 污染物排放实施总量控制是环境管理的基本原则之一。目前国家及浙江省有关总量控制的法律法规性文件主要有以下几个： 根据《重点区域大气污染防治“十二五”规划》（环发[2012]30 号），“新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行污染物排放减量替代，实现增产减污；对于重点控制区和大气环境质量超标城市，新建项目实行区域内现役源2倍削减量替代；一般控制区实行1.5倍削减量替代。” 根据《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）>的通知》（浙环发[2012]10 号）第七条规定：“各级生态环境功能区规划及其他相关规划明确主要污染物排放总量削减替代比例的地区，按规划要求执行。其他未作明确规定的地区，新增主要污染物排放量与削减替代量的比例不得低于1:1。” 根据《关于做好挥发性有机物总量控制工作的通知》（浙环发[2017]29 号）要求：空气质量未达到国家二级标准的杭州、宁波、嘉兴、湖州、温州、绍兴、金华、衢州和台州等市，建设项目新增VOCs排放量，实行区域现役源2倍削减量替代；舟山和丽水实行1.5倍削减量替代。 根据项目的工程分析，提出主要污染物排放总量平衡方案，见表4.-9。 表4-9 项目总量控制平衡分析 （单位：t/a） 总量控制指标; 废水; 废气. CODCr; NH3-N; VOCS. 项目排放量; 0.0093; 0.00093; 2.5×10-5. 削减替代比例; 1：1; 1：1; 1：1.5. 区域替代削减量; 0.0093; 0.00093; 3.75×10-5. 建议申请量; 0.0093; 0.00093; 3.75×10-5. 是否需要进行排污权交易; 是; 是; 否. 企业总量控制指标为：CODCr0.0093t/a，NH3-N0.00093t/a，VOCs2.5×10-5t/a；区域替代削减量（即交易量）为CODCr0.0093t/a，NH3-N0.00093t/a，上述排放总量通过排污权交易购得使用权；VOCs目前尚未进行排污权交易，替代来源为浙江鸿佳鞋业有限公司。 |

# 建设项目工程分析

5.1.生产工艺及流程 5.1.1主要工艺流程 图5-1 生产工艺流程图 工艺流程简述： 生产过程主要包括下料切割、打磨、金加工、焊接、抛光（点胶、烘干）、清洗、检验、包装等工序。 ①下料切割：利用切割机、剪板机对不锈钢管（板）进行裁切形成一定的形状和尺寸； ②打磨：利用打磨机对不锈钢钢管（板）进行打磨； ③金加工：利用车床、冲床、压机、钻机、攻丝机将打磨后的钢材加工成所要的现状和尺寸； ④焊接：不锈钢板材焊接成要求的样式，该工序会产生焊接烟尘。 ⑤抛光、点胶、自然晾干、烘干：对工件表面进行加工，去除工件表面的氧化层、划痕、斑点、塌边现象、使工件表面光亮、平滑；本项目蜡抛光利用蜡转盘抛光，蜡抛光转盘使用抛光蜡为抛光材料，抛光时将蜡涂擦在布转盘上，抛光时有一定的粉尘产生。同时抛光工序有时需要会用到少量的红胶将抛光蜡粘在抛光盘上，一般情况下自然晾干，阴雨天气需使用烘箱进行烘干，烘箱用电进行加热。 ⑥清洗：主要以除蜡水作为清洗剂，将工件在抛光工序中黏上的油脂、蜡清洗干净； ⑦检验、包装、入库：产品清洗完毕，对产品进行检查、检查合格后分类包装，然后入库。 5.1.2项目主要污染物 ⑴废水：清洗废水、员工生活污水。 ⑵废气：主要有打磨、抛光、钻孔和攻丝产生的金属粉尘；抛光时产生的布纤维粉尘和点胶、自然晾干和烘干过程中产生的有机废气。 ⑶噪声：主要为生产设备运行过程中产生的噪声。 ⑷固废：主要为生产过程中产生的金属边角料、收集的粉尘、废包装材料、废千叶轮、不合格次品及员工生活垃圾。 5.2主要污染工序及污染因子 表5-1 主要污染工序及污染物（因子）一览表 序号; 污染工序; 污染物（因子）. 废气; 打磨、金加工、抛光、烘干; 金属粉尘. 金加工; 金属粉尘. 抛光; 金属粉尘、布纤维粉尘. 点胶、自然晾干、烘干; VOCs. 废水; 职工生活; CODCr、NH3-N. 清洗废水; 清洗. 噪声; 生产车间内设备运行; LAeq. 固废; 下料切割; 金属边角料. 打磨; 收集的金属粉尘. 金加工; 金属边角料. 抛光、点胶、清洗; 废包装材料. 抛光; 废布. 检验; 次品. 员工生活; 生活垃圾. 5.3污染源强分析 1、废气 ⑴打磨工序金属粉尘 主要来自工件的打磨，金属粉尘产生量按原材料用量的0.1%计，本项目钢材用量20.8t/a，则金属粉尘产生量约20.8kg/a，排放速率0.017kg/h（打磨工序年有效工作时间1200小时）。 ⑵抛光工序粉尘 抛光工序产生抛光粉尘，其中金属粉尘产生量按原材料用量的0.1%计，本项目钢材用量20.8t/a，则金属粉尘产生量约20.8kg/a。布磨损产生的粉尘按按原材料用量的20%计，本项目布用量40kg/a，则粉尘产生量约8kg/a。总排放量28.8kg/a，排放速率0.024kg/h（打磨工序年有效工作时间1200小时）。 打磨、抛光产生的粉尘经集气罩收集送布袋过滤除尘系统处理收集（收集效率按90%计，除尘效率99%，总排风量不低于2000m3/h）后经不低于15米高排气筒排放。则粉尘的无组织排放量为0.00496t/a，排放速率为0.0041kg/h；有组织产生量为0.045t/a、排放量为0.00045t/a，排放速率为0.000375kg/h、排放浓度为0.19mg/m3，有组织排放速率和排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2“新污染源大气污染物排放限值”中的二级标准要求。 ⑶金加工金属粉尘 本项目金加工过程中会产生少量的金属粉尘，预计年产生量10kg/a，金加工工序金属粉尘比重较大，自然沉降较快，该部分粉尘清扫收集后出售给物资回收公司。 ⑷焊接烟尘 焊接工序需要焊丝和焊条，将产生电焊烟尘，主要是焊接过程中金属元素的挥发所致，成分复杂，主要成分是Fe2O3、SiO2、MnO2，毒性不大，但尘粒极细小，在空气中停留时间较长，容易吸入肺内，会对工人健康产生危害。根据《环境保护使用技术手册》（胡名操主编），不同焊接方式烟尘产生量如表5-2所示。 表5-2 不同焊接（切割）方式发尘量 焊接方式; 焊接材料; 施焊时发尘量 （mg/min）; 焊接材料发尘量 （g/kg）. 自保护焊; 药芯焊丝（Φ3.2mm）; 2000~3500; 20~25. 氩弧焊; 实心焊丝（Φ1.6mm）; 100-~200; 2~5. 本项目有少量焊接工艺，焊丝和焊条的年消耗量约0.02t/a，本项目焊机有气动焊机、点焊机、直线焊机和氩弧焊机，焊接材料发尘量以最不利因素（自保护焊）计，即按25g/kg计算。则焊接烟尘的年排放量约为0.00005t/a（年有效工作时间300h），排放速率为0.000167kg/h，其主要污染物为颗粒物，在车间内无组织排放。 ⑸有机废气 点胶自然晾干和烘干过程中产生有机废气，项目年使用红胶约25kg，在使用过程中含有0.1%的游离有机废气（以VOCs计）挥发，废气排放量约0.025kg/a（年有效工作时间150h），排放速率为0.000167kg/h，有机废气经集气罩收集后经不低于15m高排气筒排放，集气罩收集效率约80%，因此无组织排放量为5×10-6t/a，排放速率为0.0000334kg/h；有组织排放量为2×10-5t/a，排放速率为0.0001336kg/h。综上所述，项目废气污染物产生及排放情况汇总见表5-3。 表5-3 各废气污染物产生及排放汇总 序号; 废气名称; 产生量; 排放量. 有组织; 无组织. 1; 粉尘; 5.96×10-2t/a; 5.46×10-2t/a; 4.96×10-3t/a. 2; 电焊烟尘; 5×10-5t/a; /; 5×10-5t/a. 3; 有机废气; 2.5×10-5t/a; 2×10-5t/a; 5×10-6t/a. 2、废水 ⑴清洗废水 根据建设单位提供的资料，项目清洗废水产生量约为5.25t/a，其主要污染因子为COD、SS和石油类，COD浓度600mg/L，SS浓度400mg/L，石油类浓度120mg/L，生产废水经企业自建的废水处理设施处理达GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准后排入园区污水管网，进入碧湖污水处理厂处理，处理达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入大溪。 表5-4 清洗废水污染物产生量及最终排放量核算 类别; 年排水量; 污染物; 产生量（t/a）; 最终排放量（t/a）. 清洗废水; 5.25t/a; CODCr; 600mg/L; 0.00315; 50mg/L; 0.000263. SS; 500mg/L; 0.00263; 10mg/L; 0.0000525. 石油类; 120mg/L; 0.00063; 3mg/L; 0.0000158. ⑵生活污水 项目劳动定员15人，厂区内不设食宿，用水量约为50L/人d，则生活用水量0.75t/d(225t/a)，排放系数以0.8计，则生活污水排放量为0.6t/d（180t/a），生活污水水质参照城市生活污水水质，主要污染因子为CODCr、NH3-N等。生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准后纳入市政污水管网，送入碧湖污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类标准后排入大溪。 表5-5 生活污水污染物产生量及最终排放量核算 类别; 年排水量; 污染物; 产生量（t/a）; 最终排放量（t/a）. 生活污水; 180t/a; CODCr; 350mg/L; 0.063; 50mg/L; 0.009. NH3-N; 35mg/L; 0.0063; 5mg/L; 0.0009. 综上可知，本项目建成后，全厂废水产生量为185.25t/a，经污水处理厂处理后排入环境的量分别为：CODCr：0.0093t/a（50mg/L）、NH3-N：0.00093t/a（5mg/L）、石油类：0.00056t/a（3mg/L）及SS：0.0019t/a（10mg/L）。 3、噪声 本项目噪声来源于各生产设备运行时产生的噪声，通过类比监测，各设备噪声源强见表5-6。 表5-6 主要噪声源强 噪声源; 声级dB（A）; 测点位置. 车床; 70~80; 距离噪声源1m处. 仪表车床; 70~80. 压机; 80~85. 35t冲床; 70~80. 15t冲床; 70~80. 5t冲床; 70~80. 攻丝机; 70~75. 台钻; 75~80. 剪板机; 70~75. 切割机; 70~75. 气动焊机; 80~85. 点焊机; 75~80. 直线焊机; 75~80. 亚狐焊机; 75~80. 抛光机; 75~80. 打磨机; 80~85. 4、固体废物 ⑴金属边角料 主要来自下料切割、金加工等过程，根据建设单位提供资料，金属边角料产生量约为原料使用量的4~5%，项目金属原材料用量约20.8t/a，则金属边角料产生量约为1t/a，该部分由企业统一收集后外售。 ⑵废包装材料 主要为除蜡水和红胶的废包装材料，主要成分为沾有除蜡水和红胶的废塑料，产生量约为2kg/a。 ⑶收集的粉尘 由前述分析可知，收集的粉尘为自然成降的10kg/a和布袋回收的44.64kg/a，合计粉尘量为54.64kg/a。 ⑷废千叶轮 本项目千叶轮年消耗量约10kg，因此废千叶轮量约10kg/a。 ⑸废布 本项目布盘年消耗量约40kg，其中20%以粉尘形式排放，因此废布约32kg/a。 ⑹次品 本项目会产生次品、根据建设单位提供资料，次品量占原材料用量的0.1%，项目金属原材料用量约20.8t/a，则金属边角料产生量约为20.8kg/a。 ⑺生活垃圾 项目劳动定员15人，生活垃圾按1.0kg/d人计，则生活垃圾产生量为4.5t/a。 综上，项目固废产生情况汇总具体见表5-7。 表5-7 项目各类固废产生情况 单位：t/a 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量. 1; 金属边角料; 下料、金加工; 固; 废钢材; 1. 2; 废包装材料; 除蜡水和红胶的废包装材料; 固; 沾有除蜡水和红胶的废塑料; 2×10-3. 3; 收集的粉尘; 废气处理; 固; 金属氧化物、布纤维; 5.46×10-2. 4; 废千叶轮; 抛光; 固; 纤维; 1×10-2. 5; 废布; 抛光; 固; 布纤维; 3.2×10-2. 6; 次品; 检验; 固; 废钢材; 2.08×10-2. 7; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; 4.5. 8; 合计; 5.62. 根据《固体废物鉴别标准 通则》的规定，判断每种副产物是否属于固体废物，判定结果详见表5-8。 表5-8 项目固体废物判断表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否属固体废物; 判定依据. 1; 金属边角料; 下料、金加工; 固; 废钢材; 是; 4.2 /a）. 2; 废包装材料; 除蜡水和红胶的废包装材料; 固; 沾有除蜡水和红胶的废塑料; 是; 4.2/a）. 3; 收集的粉尘; 废气处理; 固; 金属氧化物、布纤维; 是; 4.2/a）. 4; 废千叶轮; 抛光; 固; 纤维; 是; 4.2/a）. 5; 废布; 抛光; 固; 布纤维; 是; 4.2/a）. 6; 次品; 检验; 固; 废钢材; 是; 4.1 /a）. 7; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; 是; 4.1/f）. 根据《国家危险废物名录》及《危险废物鉴别标准》，判定是否属于危险废物如下表5-9。 表5-9 危险废物属性判定表 序号; 副产物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物代码. 1; 金属边角料; 下料、金加工; 否; -. 2; 废包装材料; 除蜡水和红胶的废包装材料; 是; HW49/900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质）. 3; 收集的粉尘; 废气处理; 否; -. 4; 废千叶轮; 抛光; 否; -. 5; 废布; 抛光; 否; -. 6; 次品; 检验; 否; -. 7; 生活垃圾; 职工生活; 否; -. 项目固体废物分析结果汇总表见5-10。 表5-10 固体废物分析结果汇总表 单位：t/a 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物代码; 预测产生量. 1; 金属边角料; 下料、金加工; 固; 废钢材; 一般固废; /; 1. 2; 收集的粉尘; 废气处理; 固; 金属氧化物、布纤维; 一般固废; /; 5.46×10-2. 3; 废千叶轮; 抛光; 固; 千叶轮; 一般固废; /; 1×10-2. 4; 废布; 抛光; 固; 布纤维; 一般固废; /; 3.2×10-2. 5; 次品; 检验; 固; 废钢材; 一般固废; 2.08×10-2. 6; 生活垃圾; 职工生活; 固; -; 一般固废; /; 4.5. 7; 废包装材料; 除蜡水和红胶的废包装材料; 固; 沾有除蜡水和红胶的废塑料; 危险废物; HW49/900-041-49; 2×10-3. 8; 合计; 5.62. 项目危险废物污染防治措施见表5-11。 表5-11 项目危险废物汇总 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施*. 1; 废包装材料; HW49; 900-041-49; 2×10-3; 清洗、点胶; 固态; 沾有除蜡水和红胶的废塑料; 除蜡水和红胶; 每月; 毒性; 密封桶装贮存/送有资质单位处置. *注：污染防治措施一栏中应列明各类危险废物的贮存、利用或处置的具体方式。对同一贮存区同时存放多种危险废物的，应明确分类、分区、包装存放的具体要求。.

# 6.项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 生活 污水 | 废水量 | 180t/a | 180/a | 经化粪池预处理后纳入碧湖污水处理厂 |
|  |  | CODcr | 0.054t/a | 0.009/a |  |
|  |  | NH3-N | 0.005t/a | 0.0009t/a |  |
|  | 清洗废水 | 废水量 | 5.25t/a | 5.25t/a | 经絮凝沉淀预处理后纳入碧湖污水处理厂 |
|  |  | CODCr | 0.00315t/a | 0.000263t/a |  |
|  |  | SS | 0.00263t/a | 0.0000525t/a |  |
|  |  | 石油类 | 0.00063t/a | 0.0000158t/a |  |
| 大气污染物 | 打磨工序金属粉尘 |  | 有组织0.0208t/a | 有组织：0.01872t/a | 布袋除尘+15米高排气筒排放 |
|  |  |  |  | 无组织：0.00208t/a |  |
|  | 抛光工序粉尘 |  | 0.0288t/a | 有组织：0.026t/a |  |
|  |  |  |  | 无组织：0.0028t/a |  |
|  | 金加工粉尘 |  | 0.01t/a | 有组织0.01t/a | 自然沉降后收集 |
|  | 焊接烟尘 |  | 5×10-5t/a | 5×10-5t/a | 加强通风 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 2.5×10-5t/a | 有组织：2×10-5t/a | 集气罩收集后15米排气筒高空排放 |
|  |  |  |  | 无组织：5×10-6t/a |  |
| 固体废弃物 | 金属边角料 |  | 1t/a | 0 | 物资公司回收 |
|  | 收集的粉尘 |  | 5.46×10-2t/a | 0 |  |
|  | 废千叶轮 |  | 1×10-2t/a | 0 |  |
|  | 废布 |  | 3.2×10-2t/a | 0 |  |
|  | 次品 |  | 2.08×10-2t/a | 0 |  |
|  | 废包装材料 |  | 2×10-3t/a | 0 | 委托有资质单位处置 |
|  | 生活垃圾 |  | 4.5t/a | 0 | 委托环卫部门定期清运 |
| 噪声 | 主要产生噪声设备有车床、压机、冲床、攻丝机、台钻、剪板机、切割机、焊机、抛光机、打磨机，源强在70~85dB。 |  |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |  |
| 主要生态影响 | 本项目位于丽水市莲都工业区南山园南园四路7号，租用丽水市碧湖同茂电器配件厂厂房，不改变原厂区规划布局，根据实地踏勘，企业用地属工业用地。企业的建设并未改变土地的使用功能。因此，企业的建设基本不会对周围生态环境产生明显的不利影响。 |  |  |  |  |

# 7.环境影响分析

7.1 施工期环境影响分析 本项目位于丽水市莲都工业区南山园南园四路7号，租用丽水市碧湖同茂电器配件闲置厂房，安装设备后即可运行，故本项目施工期不会对周围环境产生明显不利影响。 7.2 营运期环境影响分析 7.2.1 水环境影响分析 由工程分析可知，本项目废水主要为生产废水和生活污水，拟采取常规通用的“化粪池”处理工艺，经实践证明，该工艺能确保项目生活污水经处理后达到纳管标准。 生产废水拟采取“絮凝沉淀”处理工艺，该工艺能确保生产废水经处理后达到纳管标准。本项目生产废水年产生量为5.25t/a，日均0.015t/d。拟设计的处理规模为1t/d，因此设计处理规模能满足要求。 综上可知，本项目废水经处理达标后纳管，且废水水质较为简单，因此本项目建成后不会对周围地表水环境产生明显不利影响。 7.2.2地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），本项目属Ⅳ类建设项目。Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 7.2.3 空气环境影响分析 根据工程分析可知，本项目主要废气为金加工产生的粉尘、打磨和抛光工序产生的粉尘、点胶自然晾干和烘干过程中产生的有机废气和焊接烟尘。 金加工粉尘预计年产生量约0.01tg/a，金加工工序金属粉尘比重较大，自然沉降较快，该部分粉尘清扫收集后出售给物资回收公司，不会对环境产生不利影响。 打磨抛光粉尘产生量约0.0496t/a，本评价建议建设单位在打磨机和抛光机上方配设“集气罩+布袋除尘器”（收集效率按90%计，除尘效率99%，总排风量不低于2000m3/h）装置。粉尘收集后再经后不低于15m高的排气筒外排。则粉尘的无组织排放量为0.00496t/a，排放速率为0.0041kg/h；有组织产生量为0.045t/a、排放量为0.00045t/a，排放速率为0.000375kg/h、排放浓度为0.19mg/m3，有组织排放速率和排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2“新污染源大气污染物排放限值”中的二级标准要求。 点胶自然晾干和烘干过程中产生的有机废气量约2.5×10-5t/a，排放速率为0.000167kg/h，本评价建议建设单位在烘箱上方配设“集气罩”（收集效率按80%计，总排风量不低于2000m3/h）装置，收集后经不低于15米高的排气筒排放，则有机废气的无组织排放量为5×10-6t/a，排放速率为0.0000334kg/h；有组织排放量为2×10-5t/a，排放速率为0.0001336kg/h，排放浓度为0.0668mg/m3。有组织排放速率和排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2“新污染源大气污染物排放限值”中的二级标准要求。 焊接烟尘产生量约5×10-5t/a，排放速率为0.000167kg/h，在车间内无组织排放。 无组织废气源防护距离测算 1、大气环境防护距离计算 由工程分析可知，本项目无组织排放废气主要为颗粒物和有机废气，位于同一生产车间，根据《环境影响评价技术导则（大气环境）》（HJ2.2-2008）的要求，无组织排放源所在生产单元与厂界周围敏感设施之间应设置大气环境防护距离。故本评价采用《环境影响评价技术导则（大气环境）》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式（SCREEN3模式）计算本项目的大气环境防护距离。 本评价拟采用的相关参数为： ⑴ 标准浓度限值（非甲烷总烃≤2.0mg/m3）； ⑵ 生产单元占地面积S，m2（车间800m2）； ⑶ 项目排放速率，kg/h； ⑷ 项目所在地平均风速，m/s（本评价取1.95m/s）； ⑸ 项目面源高度，m（本评价取3m）。 计算结果详见表7-1： 表7-1 大气环境防护距离计算结果 污染物名称; 污染物无组织排放速率（kg/h）; 标准值（mg/m3）; L（m）. 颗粒物; 0.0043; 0.3; 无超标点. 非甲烷总烃; 0.0000334; 2; 无超标点. 由计算结果可知，本项目的大气环境防护距离预测值均为无超标点，根据《环境影响评价技术导则（大气环境）》（HJ2.2-2008），本项目无需设置大气环境防护距离。因此，本项目废气对周围环境影响不大。 7.2.4 声环境影响分析 企业噪声源主要来自生产线等设备运行噪声，其噪声级在75～80dB之间。为了减少项目对周围环境的影响，本环评提出以下降噪措施： ①车间内合理布局，做好设备及墙体、门窗的隔声措施；②选择低噪声的生产设备，对生产设备做减振处理。③加强设备的日常维修和更新，确保其处于正常工况，杜绝因生产设备不正常运行产生的高噪声现象。 本评价采用整体声源评价法对噪声进行预测评价。整体声源法的基本思路是：将整个连续噪声区看作一个特大声源，称为整体声源。预先求得该整体声源的声功率级，然后计算该整体声源辐射的声能在向受声点传播过程中由各种因素引起的衰减，最后求得预测受声点的噪声级。 ⑴整体声源预测模式 Lw=Lpi+10lg(2Sa+hl)+0.5αSa+10lgD4Sp 式中：Lw——整体声源的声功率； Lpi——整体声源周围声级平均值； L ——测量线总长； α——空气吸收系数； h ——传声器高度； Sa ——测量线所围城的面积； Sp ——实际面积； D ——测量线至厂区界的平均距离； 距离衰减量：Ar=10lg(2πr2) 空气吸收衰减：Aa=10lg(1+1.5×10−3r) 屏障衰减量：Ab=10lg(3+20Z) Z=(r12+h2)12+(r22+h2)12−(r1+r2) 附加衰减量：Ai=A+Aa+Ab 式中：h—屏障高； r1—整体声源中心至屏障距离； r2—屏障至受声点距离。 ⑵预测参数 ① 将整体声源看作一个隔声间，其隔声量视门、窗和墙等隔声效果而定，一般普通房间隔声量为10～25dB(A)，一般楼层隔声量取20dB(A)，地下室取30dB(A)，经专门吸、隔声处理的房间可取40dB(A)，本项目隔声量取20dB(A)。 ② 整体声源的确定 表7-2 整体声源的基本参数 编号; 噪声源; 面积(m2); 平均声压（dB）; 整体声源的声功率（dB）. 1; 生产车间; 800; 75; 107. ③ 本项目声源中心与四周厂界及敏感点的距离详见表7-3。 表7-3 声源中心与四周厂界的距离 单位：m 编号; 噪声源; 东; 南; 北; 西. 1; 生产车间; 33; 45; 45; 6. ⑶预测结果 经距离衰减、墙体隔声后，项目厂界噪声预测结果详见表7-4。 表7-4 建设项目厂界贡献值 单位：dB（A） 项目; 1#（东侧）; 2#（南侧）; 3#（北侧）; 4#（西侧）. 噪声贡献值; 48.6; 45.9; 45.9; 63.5. 昼间; 标准值; 65; 65; 65; 65. 噪声达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由预测结果可知，企业四周厂界处噪声昼间贡献值可以达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区昼间标准。本项目夜间不进行生产，对周边夜间的声环境没有影响。因此本环评对厂界夜间声环境不作分析。 7.2.5固体废物环境影响分析 由工程分析可知，本项目各固废产生及排放情况具体见表7-5。 表7-5 各固废产生及排放情况汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量（t/a）; 去向; 是否符合环保要求. 1; 金属边角料; 下料、金加工; 一般废物; /; 1; 外售至物资回收公司; 符合. 2; 收集的粉尘; 废气处理; 一般废物; /; 5.46×10-2. 3; 废千叶轮; 抛光; 一般废物; /; 1×10-2. 4; 废布; 抛光; 一般废物; /; 3.2×10-2. 5; 次品; 检验; 一般废物; /; 2.08×10-2. 6; 废包装材料; 清洗、点胶; 危险废物; HW49/900-041-49; 2×10-3; 委托有资质单位回收. 7; 生活垃圾; 职工生活; 一般废物; /; 4.5; 交由环卫部门处理. 8; 合计; 5.62. 由前述分析可知，金属边角料、收集的粉尘、废千叶轮、废布、次品经厂区内集中分类收集后外售至物资回收公司，废包装材料委托有资质单位回收，生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理。综上，本项目产生的各类固体废弃物均能落实妥善处置措施，最终排放量为零，对周围环境基本无影响。 7.3环保投资估算 本项目环保投资包括噪声治理、废水污染防治、废气污染防治等，其环保投资额见表7-6。 表7-6 环保投资费用估算一览表 分类; 治理措施; 投资（万元）. 废水治理; 废水收集; 2. 废气治理; 布袋除尘器、车间通风系统; 3. 噪声治理; 减震垫; 2. 一般固废; 环卫部门清运; 1. 合计; 8. 本项目环保总投资8万元，占项目总投资100万元的8.0%。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 生活污水 | CODcr NH3-N | 生活污水经化粪池预处理后达到纳管标准排入园区污水管。 | 达园区纳管标准后排入园区污水管网进入碧湖处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入大溪 |
|  | 清洗废水 | CODcr LAS SS | 经絮凝沉淀预处理后达到纳管标准排入园区污水管 | 达园区纳管标准后排入园区污水管网进入碧湖处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入大溪 |
| 大气污染物 | 打磨抛光产生粉尘 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 | 达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中表2二级标准限值 |
|  | 金加工粉尘 | 颗粒物 | 自然沉降后收集 |  |
|  | 电焊烟尘 | 颗粒物 | 车间通风 |  |
|  | 点胶 | 非甲烷总烃 | 集气罩+15m高排气筒 |  |
| 固体废弃物 | 金属边角料 |  | 外售至物资回收公司 | 资源化 无害化 零排放 |
|  | 收集的粉尘 |  |  |  |
|  | 废千叶轮 |  |  |  |
|  | 废布 |  |  |  |
|  | 次品 |  |  |  |
|  | 废包装材料 |  | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 生活垃圾 |  | - 由环卫部门清运 |  |
| 噪声 | 噪声 | 设备噪声 | 采用静音设备，设置减震基础、减震垫、墙体隔声等措施 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准， |
| 其他 | / |  |  |  |

# 9.结论与建议

9.1 项目概况 本项目位于本项目位于丽水市莲都工业区南山园南园四路7号，租用丽水市碧湖同茂电器配件厂闲置厂房，用于年产16万套汽车排气管项目。 9.2环境质量现状评价结论 ⑴环境空气质量现状 根据监测结果，2016年7月15日~21日对魏村监测点位SO2、NOx、PM10浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。由此可见，项目所在区域现状空气环境质量较好，能够满足环境空气质量二级要求。 ⑵水环境质量现状 项目所在地附近水体瓯江大溪的水质监测指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准的要求。因此，瓯江大溪水环境质量良好。 ⑶声环境质量现状 由现状监测结果可知，厂界昼间环境噪声检测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类声功能区的要求。 9.3、环境影响分析结论 ⑴环境空气影响分析 本项目废气主要有打磨、抛光产生的粉尘、焊接烟尘和非甲烷总烃。项目废气污染物排放能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）新污染源大气污染物排放限值中的二级标准，因此，本项目对周围大气环境质量影响不大。 ⑵水环境影响分析 项目生活污水经化粪池预处理、清洗废水经絮凝沉淀预处理达GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准后排入园区污水管网，进入碧湖污水处理厂处理，处理达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入大溪。因此本项目废水不会对周围水体产生不利影响。 ⑶噪声影响分析 根据影响预测分析，采取本评价提出的各项噪声防治措施后，本项目厂界四周的噪声影响贡献值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准要求，到对周围声环境影响较小。 ⑷固废影响分析 本项目生产过程中产生的金属边角料、收集的粉尘、废千叶轮、次品经厂区内集中分类收集后外售至物资回收公司；生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理；废包装材料委托有资质单位处置。综上，本项目产生的各类固体废弃物均能落实妥善处置措施，最终排放量为零，不会对周边环境产生不良影响。 污染物排放汇总 表9-1 污染物排放汇总表 污染物名称; 产生量（t/a）; 排放量t/a）. 废水; 生活污水; 污水量; 180; 180. CODcr; 0.063; 0.009. NH3-N; 0.0063; 0.0009. 清洗废水; 废水量; 5.25; 5.25. CODCr; 0.00315; 0.000260. SS; 0.00263; 0.0000525. 石油类; 0.00063; 0.0000158. 废气; 粉尘; 5.96×10-2; 有组织：5.46×10-2. 无组织：4.96×10-3. 焊接烟尘; 5×10-5; 无组织：5×10-5. 非甲烷总烃; 2.5×10-5; 有组织：2×10-5. 无组织：5×10-6. 固 体 废 物; 金属边角料; 1; 0. 废包装材料; 2×10-3; 0. 收集的粉尘; 5.46×10-2; 0. 废千叶轮; 1×10-2; 0. 废布; 3.2×10-2; 0. 次品; 2.08×10-2; 0. 生活垃圾; 4.5; 0. 9.4建设项目环评审批原则符合性分析 ⑴建设项目应当符合环境功能区规划的要求分析 项目位于丽水市莲都工业区南山园南园四路7号，属于碧湖环境优化准入区（1102-Ⅴ-0-2）。该功能区禁止新建、扩建三类工业项目，但鼓励对现有三类工业项目进行淘汰和提升改造。新建二类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。严格实施污染物总量控制制度，根据环境功能目标实现情况，编制实施重点污染物减排计划，削减污染物排放总量。 本项目主要进行汽车排气管生产，不属于高污染的三类工业项目，采取相应的环保措施后，不会改变周围区域环境功能现状，且不在负面清单内，故本项目建设能够符合碧湖环境优化准入区规划的相关要求。 综上，项目的建设能够符合丽水市莲都区环境功能区划的相关要求。 ⑵排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准分析 本环评对项目产生的各类污染物提出了相应的污染治理措施。建设单位在项目建设过程中应严格执行“三同时”制度，按本报告要求认真落实各项污染治理措施，则项目产生的污水、废气和厂界噪声均可达到相关标准后排放。 ⑶建设项目污染物排放量是否满足总量控制的要求 根据浙江省环境保护厅《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》（浙环发[2009]77号）、《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）>的通知》（浙环发[2012]10号）以及《关于印发<浙江省工业污染防治“十三五”规划>的通知》（浙环发[2016]46号），纳入排放总量控制的污染物为COD、SO2、NH3-N、NOx及VOCs。根据前述分析，本项目确定纳入总量控制的指标为CODCr、NH3-N、VOCs。丽水属于一般控制区，CODCr的削减替代比例为1:1，VOCs的削减替代比例为1:1.5。 根据工程分析，项目新增排放的污染物VOCs（非甲烷总烃）量为0.025kg/a；区域替代削减量分别为0.0375kg/a，CODCr和NH3-N排放量分别为0.0093t/a、0.00093t/a，区域替代削减量分别为分别为0.0093t/a、0.00093t/a。 落实上述总量平衡方案后，项目建设符合总量控制要求。 ⑷建设项目造成的环境影响是否符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求 根据环境功能区划要求，本项目所在区域环境空气质量属二类功能区；附近水体属大溪丽水渔业用水区，属Ⅲ类水功能区；声环境属于3类声功能区。项目废水、废气、噪声经处理达标后，不会对周围环境产生明显影响，不会改变水、气、声环境现状。 ⑸建设项目应当符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划分析 丽水市莲都工业区南山园南园四路7号，属于碧湖产业功能区块，建设用地性质为二类工业用地。符合主体功能区规划、土地利用总体规划及城乡规划要求。 ⑹建设项目是否符合国家、省的产业政策 根据国家发展和改革委员会第36号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2016年修正），本项目不属于淘汰类或限制类项；项目选用设备不属于《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》。因此，本项目建设符合国家及地方的产业政策。 综上所述，本项目的建设符合环评审批原则及要求。 9.5 “三线一单”控制要求符合性 ⑴生态保护红线 本项目位于丽水市莲都工业区南山园南园四路7号，项目用地性质为二类工业用地用地，项目不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，不涉及莲都区环境功能区划等相关文件划定的生态保护红线，因此满足生态保护红线要求。 ⑵环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类区；水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类；噪声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096）3类标准或相应声环境功能区要求。 项目所在区域大气环境质量良好，能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。项目废气主要为打磨产生的金属粉尘、抛光产生的粉尘、焊接烟尘、非甲烷总烃，粉尘经集气罩收集后经袋式除尘器处理后通过不低于15米高排气筒排放，非甲烷总烃经集气罩收集后通过不低于15米高排气筒排放，焊接烟尘排放量较小，通过加强车间定向通风，在落实上述治理措施后，对周围大气环境影响较小。 项目所在地声环境也能达标。 项目生产废水经絮凝沉淀预处理、生活污水经化粪池预处理达GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准后排入园区污水管网，进入碧湖污水处理厂处理，处理达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入大溪。 项目产生的金属边角料、收集的粉尘、废千叶轮、废布、次品经厂区内集中分类收集后外售至物资回收公司；生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理；废包装材料委托有资质单位处置。 综上所述，项目能做到废水、废气、噪声达标排放。固体废弃物得到妥善处置。采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物会对区域环境质量底线造成冲击。 ⑶资源利用上线 项目用水来自园区内的供水管网，项目建成后通过加强宣传教育管理，废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，项目水等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 ⑷环境准入负面清单 根据环境功能区划相符性分析，项目位于丽水市莲都工业区南山园南园四路7号，属于碧湖环境优化准入区（1102-Ⅴ-0-2）。本项目为排气管生产项目，为二类工业项目，不在负面清单范围内。因此本项目符合环境功能区划的要求。 综上，本项目建设符合各项环评审批原则要求，其他部门审批要求及“三线一单”控制要求。 9.6环评总结论 年产16万套汽车排气管建设项目符合国家、省、市相关产业政策要求，符合丽水市莲都区环境功能区划要求，符合主体功能区规划、土地利用总体规划要求，符合“三线一单”控制要求，污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，满足该区域环境功能区划确定的环境质量要求。 从环境保护角度来看项目实施是可行的。

项目位置