建设项目环境影响登记表

（报告表降级为登记表）

项目名称： 年产10万吨牛奶前处理设备技改项目

建设单位： 杭州新希望双峰乳业有限公司

编制单位：浙江问鼎环境工程有限公司

编制日期：2018年12月6日

附图

附图1：项目地理位置图

附图2：项目周边欢聚图及噪声监测点位图

附图3：项目总平面布置图

附图4：项目区域环境功能区划图

附图5：余杭区地表水环境功能区划图

附图6：项目周边环境照片

附图7：项目所在地规划图

附件：

附件1  申请报告

附件2  浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书

附件3  营业执照

附件4  房产证、土地证

附件6  原有环评批复及验收资料

附件7  授权委托书

附件8  环评确认书

附件9  委托人身份证复印件

附件10  受托人身份证复印件

附件11  技术咨询合同

附件12  内审单

附件13 引用监测数据

附件14  关于余杭经济技术开发区辖区内杭州微光电子股份有限公司等59家排污单位初始排污权指标的核准意见（余环总量〔2015〕7号）

附件15  余杭区初始排污权有偿使用合同

附表

建设项目环评审批基础信息表

- 建设项目基本情况：

- 1.1工程内容及规模

- 1.1.1项目由来：

杭州新希望双峰乳业有限公司成立于2002年，企业于2006年搬迁至杭州余杭经济技术开发区新洲路836号，法人代表王铁军，经营范围为乳制品【液体乳（巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳）、其他乳制品（稀奶油）、饮料（蛋白饮料类）、糕点（烘烤类糕点、月饼）】生产加工，企业现有生产规模为年产乳制品23832.1t（其中巴氏奶6065.65t、巴氏风味奶4942.5t、搅拌型酸奶8869.65t、凝固型酸奶3954.3t）、液体饮料3311.8t、消毒牛奶2520.7t、糕点335.4t的生产规模。

现由于生产发展需要，企业拟投资2041.48万元，购置均质机、制冷机等国产设备，实施年产10万吨牛奶前处理设备技改项目，项目实施后企业年新增乳制品4000t（巴氏奶2000t、巴氏风味奶2000t），其生产规模达到年产乳制品27832.1t（其中巴氏奶8065.65t、巴氏风味奶6942.5t、搅拌型酸奶8869.65t、凝固型酸奶3954.3t）、液体饮料3311.8t、消毒牛奶2520.7t、糕点335.4t。

根据《中华人民共和国环境保护法》及国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，该建设项目应进行环境影响评价，使项目在规划、建设和营运过程中实现社会、经济和环境效益相互协调。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环保部令第44号）以及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令部令第1号），本项目应当归入“二、食品制造业：12、乳制品制造”中年加工20万吨及以上编制报告书，其他编制报告表，本项目乳制品年产量低于20万吨，因此本项目环评类别确定为报告表。

根据《浙江省人民政府办公厅关于全面推行“区域环评+环境标准”改革的指导意见》（浙政办发〔2017〕57号）、《余杭区“区域环评+环境标准”改革实施方案》（余政办〔2018〕78号），该建设项目不在《杭州余杭经济技术开发区(钱江经济开发区)总体规划环境影响报告书》环评审批负面清单内，故降级为登记表。

- 1.1.2项目概况

①、项目名称、地点、建设性质

项目名称：年产10万吨牛奶前处理设备技改项目

建设单位：杭州新希望双峰乳业有限公司

建设地点：杭州余杭经济技术开发区新洲路836号

建设性质：技改

项目投资：总投资2041.48万元。

②、产品方案以及生产规模

表1-1 项目主要产品及生产规模

| 序号 | 产品名称 | 原产量（吨/年） | 本项目实施后产量（吨/年） | 变化量 （吨/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乳制品 | 23832.1 | 27832.1 | +4000 | 其中巴氏奶8065.65t、巴氏风味奶6942.5t、搅拌型酸奶8869.65t、凝固型酸奶3954.3t |
| 2 | 液体饮料 | 3311.8 | 3311.8 | 0 | -- |
| 3 | 消毒牛奶 | 2520.7 | 2520.7 | 0 | -- |
| 4 | 糕点 | 335.4 | 335.4 | 0 | -- |

③、项目组成

该项目主要包括主体工程、公辅工程、环保工程等，具体组成见表1-2。

表1-2  拟建项目组成一览表

| 项目组成 | 项目名称 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 技改项目位于东侧1层 |
|  | 办公 | 位于2层 |
|  | 仓库 | 位于1层 |
| 公辅工程 | 供水 | 由余杭区供水管网提供 |
|  | 排水 | 经市政管网排入七格污水处理厂处理 |
|  | 用电量 | 由余杭区供电系统提供 |
| 环保工程 | 废水 | 企业设有生产废水处理设施 |
|  | 废气 | 无 |
|  | 噪声 | 选用低噪声设备、设备减震、距离衰减、绿化降噪等 |
|  | 固废 | 生活垃圾收纳桶若干；一般固废暂存区1个；位于一层厂房 |

④、主要原辅材料

本项目具体原辅材料及能源消耗见表1-3。

表1-3 项目主要原辅材料表

| 序号 | 原料名称 | 原有项目用量t/a | 本项目实施后用量t/a | 增减量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鲜奶 | 17056.91 | 20656.91 | +3600 | 乳制品原料 |
| 2 | 白糖 | 1062.88 | 1462.78 | +399.9 |  |
| 3 | 香精 | 4.23 | 4.33 | +0.1 |  |
| 4 | 酸奶 | 5708.08 | 5708.08 | 0 |  |
| 5 | 海藻酸钠 | 3.5 | 0 | 0 | 液体饮料原料 |
| 6 | 单甘酯 | 526.8 | 0 | 0 |  |
| 7 | 动物蛋白 | 15 | 0 | 0 |  |
| 8 | 鲜奶 | 2766.5 | 0 | 0 |  |
| 9 | 鲜奶 | 2420.6 | 2420.6 | 0 | 消毒牛奶原料 |
| 10 | 白糖 | 96.8 | 96.8 | 0 |  |
| 11 | 香精 | 3.3 | 3.3 | 0 |  |
| 12 | 奶粉 | 227 | 227 | 0 | 糕点生产原料 |
| 13 | 白糖 | 1.86 | 1.86 | 0 |  |
| 14 | 面粉 | 106.54 | 106.54 | 0 |  |

⑤、主要设备本项目设备具体见表1-4。

表1-4  项目主要生产设备一览表

| 序号 | 名称 |  | 原有数量（台、套） | 本项目实施后数量（台、套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收奶系统 | 脱气罐 | 2 | 2 | Ф500×750mm |
| 2 |  | 过滤器 | 2 | 2 | LKVF-W-51-1.0mm-EPDM |
| 3 |  | 版式换热器 | 1 | 1 | Tetra Plex MS6-KSR |
| 4 |  | 净乳机 | 2 | 2 | DZR-50 |
| 5 |  | 分离机 | 1 | 1 | easycream(pro)3 TYPE ECO/VERO |
| 6 |  | 储奶罐 | 4 | 4 | CNG-10000L |
| 7 |  | 奶罐 | 2 | 2 | CNG-10000L |
| 8 |  | 液环泵 | 1 | 1 | MR-185S/199 5.5kW 50 Hz SSS |
| 9 |  | 预处理杀菌机组 | 1 | 1 | 10000T/小时 |
| 10 | 配料暂存系统 | 配料罐 | 3 | 3 | 5000L |
| 11 |  | 暂存罐 | 5 | 5 | -- |
| 12 |  | 储奶罐 | 6 | 6 | -- |
| 13 |  | 高速混合罐 | 1 | 1 | -- |
| 14 |  | 板式换热器 | 2 | 2 | -- |
| 15 |  | 钎焊式换热器 | 1 | 1 | -- |
| 16 |  | 管式换热器 | 1 | 1 | -- |
| 17 |  | 板式换热器 | 1 | 1 | -- |
| 18 |  | 板式冷却器 | 1 | 1 | -- |
| 19 |  | 混料机 | 5 | 5 | ALMIXi200-400 |
| 20 |  | 输奶泵自吸式回程泵 | 2 | 2 | CIP-15-24-4A |
| 21 | 前处理设备 |  | 1 | 1 |  |
| 22 | 前处理系统 | 洁净罐 | 0 | 3 | 新增 |
| 23 |  | 灌装机 | 0 | 1 | 新增 |
| 24 |  | 制冷机 | 0 | 2 | 新增 |
| 25 |  | 均质机 | 0 | 1 | 新增、SRH6000-25 |
| 26 | 酸奶发酵系统 | 发酵罐 | 9 | 9 | 10000L |
| 27 |  | 菌种罐 | 1 | 1 | -- |
| 28 |  | 高位罐 | 16 | 16 | -- |
| 29 |  | 储奶罐 | 2 | 2 | -- |
| 30 |  | 利乐酸奶翻缸系统 | 1 | 1 | 8t/h |
| 31 |  | 板式换热器 | 1 | 1 | BR2.5-J-21B |
| 32 |  | 在线升温系统 | 1 | 1 | -- |
| 33 | 杀菌系统 | 杀菌机 | 1 | 1 | P-UHT/5T |
| 34 |  | 利乐杀菌机 | 1 | 1 | D4 |
| 35 |  | 板式两用巴氏杀菌机 | 1 | 1 | BR2-SN-5J |
| 36 |  | 单效脱膜设备 | 1 | 1 | -- |
| 37 |  | 持温罐 | 1 | 1 | -- |
| 38 |  | 除菌分离器 | 1 | 1 | -- |
| 39 |  | 小玻璃瓶灌装机 | 1 | 1 | -- |
| 40 |  | 利乐无菌灌装机 | 2 | 2 | -- |
| 41 |  | 纸杯灌装机 | 1 | 1 | -- |
| 42 |  | 中亚灌装机 | 1 | 1 | -- |
| 43 |  | 碗装酸奶灌装机 | 1 | 1 | CFD-SF-6 |
| 44 |  | 全自动液态包装机 | 2 | 2 | -- |
| 45 |  | 赛德袋奶机 | 1 | 1 | SYB-VIG |
| 46 |  | 桶装奶灌装机 | 1 | 1 | HBS-01 |
| 47 |  | 屋顶盒灌装机 | 1 | 1 | GTL-30 |
| 48 |  | 八连杯灌装机 | 2 | 2 | -- |
| 49 |  | 中亚纸杯灌装机 | 1 | 1 | CGF24/24/8 |
| 50 |  | U型杯灌装机 | 2 | 2 | BFS-65F |
| 51 |  | 塑盖压盖玻璃灌装机 | 1 | 1 | -- |
| 52 |  | 回转式全自动玻璃封口机 | 1 | 1 | HGFJ-B-24-12 |
| 53 |  | 贴管机 | 3 | 3 | -- |
| 54 |  | 扣盖机 | 1 | 1 | -- |
| 55 |  | 贴标机 | 2 | 2 | -- |
| 56 |  | 双面贴标机 | 1 | 1 | DLM-A |
| 57 |  | 单头套标机 | 1 | 1 | -- |
| 58 |  | 洗瓶机 | 3 | 3 | XP-80B2004III/12 |
| 59 |  | 洗箱机 | 1 | 1 | XXJ-700 |
| 60 |  | 奶瓶预洗机 | 1 | 1 | -- |
| 61 |  | 塑框清洗机 | 1 | 1 | -- |
| 62 | 辅助系统 | 制冷机 | 5 | 5 | -- |
| 63 |  | 供变电 | 1 | 1 | -- |
| 64 |  | 水处理系统 | 1 | 1 | -- |
| 65 |  | 空调机及换气系统 | 1 | 1 | -- |
| 66 |  | 污水处理系统 | 1 | 1 | 处理工艺改造，规模由原有400t/d扩大为800t/d |
| 67 |  | 空压机 | 4 | 4 | -- |
| 68 |  | 冷藏车 | 3 | 3 | -- |
| 69 |  | 发货平台风机 | 1 | 1 | -- |

⑥、人员编制和工作制度

企业现有职工470人，本项目实施后现有员工可满足生产需要，因此企业职工人数不变，实行双班制，8:00-17:00、22:00-6:00，年工作365天。

⑦、公辅工程

(1) 给水

生活污水来源于市政自来水供给。

(2) 排水

本项目排水系统为雨污分流、清污分流制。

本项目生产废水经厂区污水处理站处理、生活污水经化粪池及隔油池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978 -1996）中三级标准后纳入市政污水管网，送入杭州市七格污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排至钱塘江。

(3) 供电

利用市政供电设施。

(4) 食宿

企业设职工食堂和宿舍。

⑧、项目周围环境及总平面布置

厂址周围环境特征：本项目位于杭州市余杭区余杭经济技术开发区新洲路836号，项目东侧为杭州雅士居布艺有限公司等企业；南侧为新洲路（与厂界距离约12m、支路）、隔路为佳舜（杭州）时装有限公司等企业；西侧隔小路为禾丰港、空地；北侧为瑞丰玻璃有限公司和安泊厨卫有限公司、最近敏感点和合坝新村（最近约278m、约80户）。项目地理位置见附图1，周边环境关系见附图2。

总平面布置：项目厂区出入口设在南侧，厂区东侧为辅助车间、厂区中部1F为生产车间、2F为车间、西北为宿舍及食堂。

1.2老项目污染情况及主要环境问题

根据对企业现有项目的调查，现有项目其生产过程中产生的污染物经处理后可达标排放，项目已经环保审批且已经验收，因此无原有环保问题。

- 选址符合性分析：

- 2.1《环境功能区划》符合性分析

根据《余杭区环境功能区规划》，本项目位于杭州余杭经济技术开发区环境重点准入区，该小区具体情况介绍见表2-1所示。

表2-1  杭州余杭经济技术开发区环境重点准入区

| 一、功能属性 | 序号 | 39 | 功能区编号 |  | 0110-Ⅵ-0-1 | 环境功能综合指数 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 杭州余杭经济技术开发区环境重点准入区 |  |  |  |  |  |
|  | 类型 | 环境重点准入区 |  |  | 环境功能特征 |  |  |
|  | 概况 | 位于余杭区东北部，临平城区北部，京杭大运河南端，丁山湖—超山风景区东侧。以健康产业、装备制造业、通信电子、纺织服装、生物医药为主。 |  |  |  |  |  |
| 二、地理信息 | 面积 | 23.47平方公里 |  |  | 涉及镇街 | 运河街道、临平·东湖街道 |  |
|  | 四至范围 | 规划范围东到余杭海宁界，南至宁桥大道、运溪路、北沙东路，西邻塘栖镇界、禾丰港，北至京杭大运河。 |  |  |  |  |  |
| 三、主导功能及目标 | 主导环境功能 |  |  | 保障健康安全的工业生产环境，防范工业生产环境风险 |  |  |  |
|  | 环境质量目标 |  |  | 地表水环境质量达到水环境功能区要求，地下水环境质量达Ⅲ类以上标准。 环境空气质量达到二级标准。 声环境质量达到声环境功能区要求。 土壤环境质量达到相关评价标准。 |  |  |  |
|  | 生态保护目标 |  |  | 河漾功能保持，绿地覆盖率达到要求。 |  |  |  |
| 四、管控措施 | - 在满足环境质量目标和区域污染物排放总量控制要求的前提下，实行环境重点准入管理。 - 严格按照区域环境承载能力，逐步提高区域产业准入条件。控制区域排污总量和三类工业项目数量，禁止某些行业三类工业项目进入。 - 加强土壤和地下水污染预防。 - 严格控制工业用水，新建项目实行节水“三同时”制度。 - 合理规划居住与工业区布局，限定三类工业空间布局范围，在居住和工业园、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等防护隔离带，保护人居环境安全。 - 最大限度保留区内林地、湿地、河漾等原有自然生态系统，逐渐修复现有的河漾湿地系统功能，保护好河湖湿地生境；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 - 加强对大运河（杭州塘段）遗产区和缓冲区的保护。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、负面清单 | - 禁止新建、扩建石化、化工、原料药（创新药除外）、造纸、电镀、农药等产业的三类工业项目，禁止新建印染等产业的三类工业项目。 - 为防范对周边环境敏感地区的影响，控制有恶臭、有机废气、重金属排放企业准入。 - 禁止新建污染物排放水平未达到同行业国内先进水平的工业项目。 - 禁止畜禽养殖。 - 禁止任何建设项目阻断自然河道。 - 禁止未经法定许可占用水域；除防洪、航运为主要功能的河湖堤岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造。建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 |  |  |  |  |  |  |

表2-2  环境功能区划符合性分析

| 类别 | 序号 | 环境功能区要求 | 本项目情况 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设开发活动环境保护要求 | 1 | 禁止新建、扩建石化、化工、原料药（创新药除外）、造纸、电镀、农药等产业的三类工业项目，禁止新建印染等产业的三类工业项目。 | 本项目属于二类工业项目 | 符合 |
|  | 2 | 为防范对周边环境敏感地区的影响，控制有恶臭、有机废气、重金属排放企业准入。 | 本项目恶臭产生量较少经稀释扩散后对周围环境影响较小、项目无有机废气、重金属等排放。 | 符合 |
|  | 3 | 禁止新建污染物排放水平未达到同行业国内先进水平的工业项目。 | 项目属于技改项目，技改项目新增废水可达标排放、项目废气等污染物未增加 | 符合 |
|  | 4 | 禁止畜禽养殖。 | 本项目属于制造行业，无需阻断自然河道。 | 符合 |
|  | 5 | 禁止任何建设项目阻断自然河道。 | 本项目属于制造行业，无需阻断自然河道。 | 符合 |
|  | 6 | 禁止未经法定许可占用水域；除防洪、航运为主要功能的河湖堤岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造。建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 | 本项目属于制造行业，无需占用水域、无需进行河湖堤岸改造，建设项目不影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 | 符合 |

综上分析，项目符合环境功能区相关规划要求。

- 2.2《杭州余杭经济技术开发区(钱江经济开发区)总体规划环境影响报告书》符合性分析

- 本项目属于C14液体乳及乳制品制造业；项目实施后污染物能达标排放，且排放污染物符合总量控制要求，项目不在《杭州余杭经济技术开发区(钱江经济开发区)总体规划环境影响报告书》限制及禁止准入清单内，故项目符合《杭州余杭经济技术开发区(钱江经济开发区)总体规划环境影响报告书》准入要求。

- 2.3敏感保护目标

2.3.1地面水：项目拟建地附近地表水为禾丰港，属于京杭运河支流，地表水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准；

- 2.3.2空气：厂址附近按GB3095-2012《环境空气质量标准》二类功能区执行；

2.3.3噪声：据《杭州市余杭区声环境功能区划分方案》，拟建项目所在地为3类声环境功能区，执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的3类区标准。

- 污染物排放标准、总量控制平衡方案

技改项目设计污染物主要为污水、噪声、固废。

3.1、水污染物

项目废水主要为设备冲洗废水及员工生活污水。生产废水经企业污水处理设施处理；生活污水中食堂废水经隔油、冲厕废水经化粪池处理后与其他生活污水一并处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳入市政管网，经七格污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放。标准见表3-1。

表3-1《污水综合排放标准》（GB8978-1996）  单位：mg/L（pH除外）

| 污染物 | pH | 悬浮物 | CODCr | 氨氮 | BOD5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级标准 | 6～9 | 400 | 500 | 35① |  |
| （GB18918-2002）一级A标准 | 6～9 | 10 | 50 | 5(8)② | 10 |

注：①参照执行浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）要求；

②括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

3.2、噪声

营运期项目噪声排放源厂界执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类区标准，即昼间≤65dB、夜间≤55dB。

3.3、固废

3.4.1、一般固废处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）的有关规定。

- 3.4.2、生活垃圾排放及管理执行中华人民共和国建设部令第157号《城市生活垃圾管理办法》（2015年修正）。

3.4总量控制指标

3.4.1 总量控制原则

根据《“十三五”节能减排综合性工作方案》（国发[2016]74 号），坚持降低能源消耗强度、减少主要污染物排放总量、合理控制能源消费总量相结合，形成加快转变经济发展方式的倒逼机制，形成政府为主导、企业为主体、市场有效驱动、全社会共同参与的推进节能减排工作格局，确保实现“十三五”节能减排约束性目标，加快建设资源节约型、环境友好型社会。根据工作方案要求，国家对化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物等四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37 号）要求，“严格实施污染物排放总量控制，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。”

另外根据《浙江省挥发性有机物污染整治方案》的通知(浙环发[2013]54号，2013.11.4)的相关要求，浙江省对VOCs排放总量也提出总量控制要求。

3.5.2原有项目初始排污权指标

2015年12月余杭区环保局对企业核定初始排污权，企业原排污权核定指标如下：

表3-2企业原有初始排污指标

| 序号 | 排污单位名称 | 废水排放量（万吨/年） | COD排污权（吨/年） | NH3-N排污权（吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 合计 |
| 1 | 杭州新希望双峰乳业有限公司 | 10.83 | 3.79 | 0.27 |

3.4.2本项目实施后总量控制建议值

根据《余杭区新、改、扩建项目排污权核定实施细则》：纳管排污单位CODCr和NH3-N排放浓度分别按35mg/L、2.5 mg/L计算，根据工程分析，项目实施后污染物排放量为CODcr5.20t/a、NH3-N 0.37t/a，本环评确定项目实施后需纳入总量指标的污染物为CODcr、NH3-N，企业总量控制建议值为CODcr5.20t/a、NH3-N 0.37t/a。

根据《重点区域大气污染防治“十二五”规划》要求，把污染物排放总量作为环评审批的前置条件，以总量定项目。新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行污染物排放减量替代，实现增产减污；对于重点控制区和大气环境质量超标城市，新建项目实行区域内现役源2倍削减量替代；一般控制区实行1.5倍削减量替代。本项目属于重点控制区。项目新增污染物CODcr、NH3-N在余杭区范围内按1:2进行消减替代，项目的实施符合总量控制原则。

表3-3 项目实施后总量建议值       单位：t/a

| 序号 | 污染物名称 | 原项目初始核定量 | 本项目总量建议值 | 本项目需购买总量 | 增减量 | 消减替代比例 | 削减替代量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水排放量 | 108343 | 148493 | 40150 | +40150 | -- | -- |
| 2 | CODCr | 3.79（35mg mg/L） | 5.20（35mg mg/L） | 1.41（35mg mg/L） | +1.4 | 1：2 | 2.82 |
| 3 | NH3-N | 0.27(2.5mg mg/L) | 0.37（2.5mg mg/L） | 0.10（2.5mg mg/L） | +0.10 | 1：2 | 0.2 |

- 建设项目工程分析

- 4.1生产工艺及流程

本项目实施后具体实施内容为①新增部分牛奶前处理生产设备；②对污水处理设施处理工艺及规模进行改造；③扩大巴氏牛奶生产规模。项目原有生产工艺未发生变化，其具体生产工艺见图1-1及图1-2。

企业牛奶前处理工艺如下，本项目主要新增罐装机、制冷机、均质机。

前处理完毕进入各产品生产

图5-1  项目生产工艺流程

工艺说明：

前处理工艺简述：首先对检验合格的牛奶进行净乳，将原料冷却到4摄氏度后进行净乳，然后由暂储罐泵至换热器进行预热，进行标准化调配，调配后进入换热器预热，在高压下进行脱气均质，均质后的牛乳根据所生产的最终产品种类，进行不同的工序。

- 4.2源强分析

4.2.1废水

根据对现有项目的调查，本项目实施后新增少量设备冲洗废水，根据建设单

位提供资料预计项目实施后新增设备由于生产产品需要每天约清洗5次，每次用水量约22t，则年新增废水约40150t/a，生产废水水质为CODCr3000mg/L、NH3-N90mg/L，BOD52000mg/L、SS500mg/L，则CODCr排放量120.45t/a、NH3-N3.6t/a，BOD580t/a、SS20t/a。

处理措施：

本项目实施后生产废水经收集后通过厂区污水处理设施（本项目同时进行污水处理设施改造，具体规模及工艺见后文分析）处理达到《污水综合排放标准》GB8978-1996中的三级标准后排入市政污水管网，最终经污水处理厂达标处理后排放。排放废水水质为CODCr50mg/L、NH3-N5mg/L，BOD510mg/L、SS10mg/L，则CODCr排放量2.01t/a、NH3-N0.20t/a，BOD50.40t/a、SS0.40t/a。

废水经处理后达标排放对周围环境影响较小。

4.2.2噪声

该项目噪声主要是生产设备运行产生的噪声，噪声源强在70-75dB（A）之间。

表4-1  项目主要设备噪声源强

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 本项目实施后数量（台） | dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灌装机 | 3000H/L | 1 | 70 |
| 2 | 制冷机 | 40STD-300WDSs4 | 2 | 75 |
| 3 | 均质机 | 4000H/L | 1 | 75 |

4.2.3固体废物

项目实施后会新增少量产品及原料包装废料、污水处理污泥。

产品及原料包装材料：根据对现有项目调查，本项目实施后产品及原料包装废料年产生量约1.3t/a，企业集中收集后出售给废品回收公司；

污水处理污泥：根据对现有项目调查及同类项目类比，本项目污水处理污泥产生量约2t/a，企业应集中收集后同生活垃圾一并委托环卫部门清运处理后卫生填埋。

- 4.3主要污染物预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 处理后排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水污染物 | 车间（2） | 生产废水 | 141122t/a | 141122t/a |
|  |  |  | CODcr3000mg/L，423.37t/a | CODcr35mg/L，4.94t/a |
|  |  |  | NH3-N90mg/L，12.7t/a | NH3-N2.5mg/L，0.35t/a |
|  |  |  | BOD52000mg/L，282.24t/a | BOD10mg/L，1.411t/a |
|  |  |  | SS500mg/L，70.56t/a | SS10mg/L，1.411t/a |
| 固体 废物 | 生产车间（1） | 原料及产品包装材料 | 1.3t/a | 0 |
|  | 污水处理设施 （2） | 污泥 | 2t/a | 0 |
| 噪声 | 主要噪声源为设备噪声，噪声值为：70-75dB |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |

- 建设项目环境影响分析

5.1施工期环境影响分析

本项目无施工期影响。

5.2运营期环境影响分析

5.2.1废水环境影响分析

地表水：

项目冷却水循环使用定期添加；项目灭菌蒸汽冷凝水经收集后用于生产设备等冲洗，企业生产废水主要为奶罐、生产设备等冲洗废水。

根据企业提供资料可知现有项目设备冲洗废水年排放量约100972t，根据对现有项目调查可知本项目实施后企业新增设备冲洗废水约40150t，则项目实施后企业生产废水总计排放量约141122t，经对现有项目调查及类比其生产废水水质为CODCr3000mg/L、NH3-N90mg/L，BOD52000mg/L、SS500mg/L，则项目实施后废水污染物排放量为CODCr423.37t/a、NH3-N12.7t/a，BOD5282.24t/a、SS70.56t/a。

本项目企业对原有污水处理设施进行改造，原有污水处理设施处理规模为

400t/d（原环评审批规模为1000t/d，但实际生产过程中处理规模未达到设计规模），改造后污水处理规模为800t/d（项目达产后废水产生量约386t/d），改造前后生产废水处理设施工艺如下：

清洗水

综合调节池

ABR反应池

生物接触氧化池

沉淀池

排放

图5-1  原有污水处理设施处理工艺

清洗水

调节池

水解酸化池

自流

中间池

厌氧池

自流

二沉池

达标排放

好氧池

污泥池

污泥回流

图5-2项目技改后污水处理工艺

本环评编制时，企业污水处理设施已改造完成，为了更好的了解改造后项目污水处理设施对生产废水的处理效果，建设单位于2018年5月30日委托杭州格临检测股份有限公司对企业污水排放口进行了水质采样检测，监测时企业正常生产，且企业生产规模已达产75%，具体检测结果如下：

表5-1废水监测结果表

| 样品来源 | 采样时间 | 样品性状 | pH | 悬浮物 | 化学需氧量 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水总排放口 | 2018年5月30日 | 无色、清 | 7.53 | 11 | 29 | 1.04 |
| 《污水综合排放标准》三级标准 |  |  | 6-9 | ≦400 | ≦500 | -- |
| 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》 |  |  | -- | -- | -- | 35 |
| 达标情况 |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

经检测可知，企业生产废水经污水处理设施处理后各项监测指标均能达到《污水综合排放标准》三级标准，排放废水对周围水环境影响较小。

综上分析可知，本项目实施后企业污水处理设施对生产废水达标处理在处理

规模及处理工艺上均具有可行性。经上述治理措施后，项目生产废水能达到《污水综合排放标准》GB8978-1996中的三级标准后排入市政污水管网，最终经污水处理厂达标处理后排放。项目生产废水排放量为141122t/a，理论废水水质为CODCr50mg/L、NH3-N5mg/L，BOD510mg/L、SS10mg/L（结合项目废水监测数据，同时为了最大限度的分析项目实施后废水排放对周围环境的影响，本环评对企业废水污染物的排放量依据理论数值进行核算），根据《余杭区新、改、扩建项目排污权核定实施细则》：项目纳管排污单位CODCr和NH3-N排放浓度分别按35mg/L、2.5 mg/L计算，则项目生产废水污染物实际排放量为：CODCr排放量4.94t/a、NH3-N0.35t/a，BOD51.411t/a、SS1.411t/a。

综上分析，由于本项目废水水质比较简单，废水中污染物排放浓度较低，废水经市政污水管网送七格污水处理厂处理可行，项目废水纳管后不会对污水处理厂正常运行产生不利影响，且废水纳管后，经污水厂处理后达标排放，不会对受纳水体水质产生较大不利影响。建议企业加强管理，提高清洁生产水平，健全各项环保规章制度，尽可能的将影响降到最小程度。

5.2.2地下水环境影响分析

项目所在地不属于地下水集中式饮用水水源准保护区、分散式饮用水水源地、也没有温泉等环境敏感区，敏感程度为“不敏感”；本项目地下水环境影响评价项目类别属于“报告表、IV类”。根据HJ610-2016《环境影响评价技术导则——地下水环境》中规定的地下水评价工作等级评判依据，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价。

5.2.3噪声

为使企业作业时厂界噪声能进一步降低，企业应采取以下措施降低生产过程中产生的噪声，具体环保措施如：

① 对新增设备机进行隔声减振处理；

②进一步加强职工环保意识教育、提倡文明生产，防止人为噪声；

③进一步加强设备的维护保养，防止设备故障形成的非正常生产噪声。

为更好地预测本项目实施后的噪声对周边环境产生的影响，采用stüeber简化模式进行预测，其基本思路是将整个厂区看做一个声源，称它为整体声源，计算整体声源幅射的声波在距声波中心r的受声点的声压级，然后本底值与计算值迭加计算等理论与经验的噪声传播预测计算模式，考虑在最恶劣情况下，设备噪声对外界的影响：

Lp=Lw－A

式中：Lp——受声点的声压级，dB；

Lw——整体声源的声功率，dB，用下式计算：

Lw=Lpi+10lg(2S)

Lpi——整体声源四周测得的声压级的平均值，dB；

S——整体声源面积，m2；

A——声波在传播过程中各种因素引起的衰减量之和，dB。对近距离，主要考虑距离衰减，即：

A=10lg(2r2)

式中：r——整体声源中心到受声点的距离，m。

考虑到厂界外某个噪声敏感点或保护点受多个噪声源的叠加影响，故必须求得各个声源在敏感受声点的总声压级，其计算公式如下：

L=10log(i=1n100.1Li)

式中：L——受声点的总声压级，dB；

Li——各个声源在受声点的声压级，dB；

N——声源个数。

在预测计算时，在充分考虑噪声对环境最不利的情况为前提，同时也考虑到对高噪声源的有关隔声、屏蔽、消声降噪措施，为了便于计算，声能在户外传播衰减只考虑屏障衰减、距离衰减和空气吸收衰减，其它因素的衰减如地面效应、温度梯度等衰减均作为工程的安全系数而不计，本项目经距离衰减、空气隔声、墙壁隔声后可降噪20dB。

⑵预测结果

根据建设项目平面布置，噪声预测结果见表5-3：

表5-2 各预测噪声源特性

| 噪声源 | 声源中心与厂界的距离（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| 生产车间 | 101 | 76 | 101 | 76 |

表5-3 场界噪声贡献值  单位: dB（A）

| 声源名称 |  | 厂界东 | 厂界南 | 厂界西 | 厂界北 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贡献值（昼、夜间） |  | 55.9 | 56.8 | 55.9 | 56.8 |
| 标准值 | 昼间 | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤65 |
|  | 夜间 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

根据预测结果可知：本项目实施后，生产过程中产生的噪声经厂房隔声、距离衰减等噪声措施后，厂界外环境昼、夜间噪声排放值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求。

因此可知经上述治理措施后项目产生噪声对周围环境影响较小。

5.2.4固废

项目固废主要为产品及原料包装废料、污水处理污泥、职工生活垃圾。

表5-4  项目固废利用处置方式评价表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 属性 | 废物代码 | 预测产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品及原料包装材料 | 生产过程 | 固态 | 纸张纸板 | 一般固废 | / | 1.3 |
| 2 | 污水处理污泥 | 污水处理 | 固液混合 | 污泥 | 一般固废 | / | 2 |

综上，本项目各类固体废物均可得到有效处置。为避免固体废物在收集暂存以及处理处置过程造成二次污染，应采取以下措施：

1、固废收集

厂区建有固废分类收集制度，同时将生活垃圾与工业固废进行分类收集。

2、固废处置

项目固废应按照要求进行分类处置，项目一般固废的贮存、处置需按《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》(GB18599-2001)及关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 (GB18599- 2001)等3项国家污染物控制标准修改单的公告执行。

只要做到及时清理，妥善收集与存放，充分做好固体废物的收集与处理，则本项目固体废物对周围环境不会产生明显影响。

- 建设项目拟采取的污染防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 车间（2） | 生产废水 | 经污水治理设施处理达到 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，后排入市政污水管网送七格污水处理厂处理达一级A标准后外排 | 达到《污水综合排放标准》三级标准纳管 |
| 固体废物 | 生产车间（1） | 产品及原料包装废料 | 企业经收集后出售给废品回收公司 | 减量化、无害化、资源化 |
|  | 生产车间（2） | 污水处理污泥 | 同生活垃圾一并收集后处理 |  |
| 噪声 | ① 对新增生产设备及风机进行隔声减振处理； ②进一步加强职工环保意识教育、提倡文明生产，防止人为噪声； ③进一步加强设备的维护保养，防止设备故障形成的非正常生产噪声。 |  |  | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准标准限值 |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目不新建厂房，利用现有的厂房实施，项目产生的污染物均可达标排放，对生态环境无影响。 |  |  |  |  |

表6-1  该项目环保投资费用估算

| 序号 | 名称 | 主 要 内 容 | 投资估算(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水治理措施 | 废水处理工艺改造 | 10 |
| 3 | 废气治理措施 | 油烟废气收集处理设施、污水处理设施加盖等 | 油烟废气收集处理设施利用原有、污水处理设施加盖补充投资约0.5 |
| 4 | 固废治理措施 | 收集、委托处置等 | 0.2 |
| 5 | 噪声治理措施 | 设备消声、减振 | 0.3 |
| 7 | 合 计 |  | 11 |

- 结论：

7.1营运期环境影响分析结论

7.1.1、废水环境影响分析

项目冷却水及灭菌蒸汽冷凝水经收集后用于生产设备等冲洗，故企业生产废水主要为奶罐、生产设备等冲洗废水及生活污水。

本项目企业对原有污水处理设施进行改造，原有污水处理设施处理规模为400t/d（原环评审批规模为1000t/d，但实际生产过程中处理规模未达到设计规模），改造后污水处理规模为800t/d（项目达产后废水产生量约386t/d），改造后具体污水处理设施工艺如图7-2， 经上述治理措施后，项目生产废水能达到《污水综合排放标准》GB8978-1996中的三级标准后排入市政污水管网，最终经污水处理厂达标处理后排放。

7.1.3、噪声

根据预测结果可知：本项目实施后，生产过程中产生的噪声经厂房隔声、距离衰减等噪声措施后，厂界外环境昼、夜间噪声排放值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求。

因此可知经上述治理措施后项目产生噪声对周围环境影响较小。

7.1.4、固废

只要建设单位严格按照相关规定对产生的固体废弃物进行分类收集，以“减量化、资源化、无害化”为基本原则，对本项目产生的固体废弃物合理处置，本项目产生的固体废弃物不会对周围环境产生影响明显不利影响。